Revision Förderreglement Energiestadt Dietikon 2025

Erläuternder Bericht

Inhalt

1.	Ausgangslage lokal, kantonal und national	2

2.	Revision des Förderreglements	4

3.	Revision des Anhangs zum Reglement	4

4.	Anhang A und B: Fördertatbestände	5

4.1.	Heizung und Warmwasser	5

4.2.	Stromerzeugung	15

4.3.	Stromeffizienz	19

4.4.	Gebäudehülle	22

4.5.	Mobilität	25

4.6.	Energieberatungen	26

4.7.	Innovative Projekte	28

4.8.	Innovationswettbewerb	29

4.9.	Limitierte Einzelaktionen	30

4.10.	Anhang B0 – Erlass der Baubewilligungsgebühren	31

5.	Übersicht Fördertatbestände und Mengengerüst Förderbeiträge	32

6.	Anhang C und D: Durchschnittliche und Maximale Förderbeiträge	35

Zürich, 2. Juni 2025

# Ausgangslage lokal, kantonal und national

Der Förderkredit in der Höhe von Fr. 500'000, den der Gemeinderat am 3. September 2020 genehmigt hatte, wurde im Jahr 2024 ausgeschöpft. Deshalb hat der Stadtrat am 10. Juni 2024 einen Überbrückungskredit in der Höhe von Fr .150'000 und am 14. Oktober 2024 einen weiteren Zusatzkredit von Fr. 140'000 bewilligt, die bis Ende 2025 ausreichen sollen. Die Energiekommission hat die Energiefachstelle beauftragt, einen Vorschlag für ein revidiertes Förderprogramm ab 1.1.2026 inkl. einem entsprechenden Förderkredit zu erarbeiten, der insbesondere auch der veränderten Förderlandschaft auf nationaler und kantonaler Ebene Rechnung trägt. Die Energiefachstelle wiederum hat Brandes Energie zur Erarbeitung der möglichen Stossrichtungen und Ausgestaltung des revidierten Förderreglements beigezogen.

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 10. Juni 2024 bereits einige Anpassungen aufgrund des revidierten kantonalen Energiegesetzes vom September 2022 und des entsprechenden kantonalen Förderprogramms vorgenommen. Insbesondere für den Heizungsersatz von fossilen zu erneuerbaren Energien gewährt die Stadt Dietikon seither keine Förderbeiträge mehr, weil das kantonale Energiegesetz diese Massnahme in den allermeisten Fällen verlangt und weil der Kanton mittlerweile auch Fernwärmeanschlüsse der Limeco fördert. Auch die Sanierung von Elektroheizungen schreibt das Energiegesetz bis ins Jahr 2030 vor. Mit dem Impulsprogramm gemäss dem Klimaschutz- und Innovationsgesetz des Bundes stehen dem Kanton Zürich zudem seit dem 1.1.2025 zusätzliche Mittel für die Förderung des Heizungsersatzes in grösseren MFH und des Ersatzes von Elektroheizungen zur Verfügung. Entsprechend hat er die Beiträge für diese beiden Fördertatbestände erhöht.

Die bewährten Grundsätze, dass die Stadt Dietikon nur Massnahmen fördert, die nicht wirtschaftlich sind und nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, sollen weiterhin die Eckpunkte des Förderreglements bilden. Somit besteht die Aufgabe des vorliegenden Berichts darin, mögliche Fördertatbestände zu identifizieren, auf ihre Wirkung zu prüfen und im Hinblick auf den Nutzen einer Förderung durch die Stadt Dietikon zu bewerten.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weiterhin finanzielle Mittel in ungefähr dem bisherigen Umfang für das Förderprogramm Energie vorgesehen, d.h. Fr. 100'000 pro Jahr.

Umgang mit dynamischen Rahmenbedingungen und Unsicherheiten

Aktuell laufen auf Bundes- und Kantonsstufe verschiedene Gesetzesrevisionen, welche die Rahmenbedingungen für das Dietiker Förderprogramm beeinflussen. Teilweise werden diese Gesetzgebungsprozesse erst nach der Revision des Förderreglements in Kraft treten. Die Vorschläge und Empfehlungen in Kapitel 4 richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben, die per März 2025 in Kraft sind. Der Anpassungsbedarf für die Stadt Dietikon bei den zu erwartenden Änderungen der übergeordneten Rahmenbedingungen ist als Handlungsoption jeweils zusätzlich erwähnt.

- Entlastungspaket Bund

Eine gewisse Unsicherheit bezüglich der übergeordneten Rahmenbedingungen besteht aktuell aufgrund des vorgeschlagenen Sparpakets des Bundes ("Entlastungspaket 2027"). In der Vernehmlassungsvorlage ist eine ersatzlose Streichung der Bundesmittel an das Gebäudeprogramm vorgesehen. Sofern die Kantone ihre Beiträge an das Gebäudeprogramm nicht im gleichen Masse erhöhen, würde dieser Wegfall der Bundesmittel bedeuten, dass den kantonalen Förderprogrammen weniger Geld zur Verfügung steht. Somit ist zu erwarten, dass der Kanton Zürich ab dem 1.1.2027 entweder die Förderbeiträge senkt, einzelne Fördertatbestände streicht oder der kantonale Förderkredit schneller ausgeschöpft ist. Alle diese möglichen Reaktionen des Kantons können dazu führen, dass sich die Dekarbonisierung und Energieeffizienz-Steigerung des Gebäudesektors verzögern. Je nach Ausgestaltung des Entlastungspakets 2027 und der Reaktion des Kantons kann die Stadt Dietikon mit gezielten Fördermassnahmen in die Bresche springen. Diese Reaktion wäre im Lauf des Jahrs 2026 festzulegen.

- Abschaffung des Eigenmietwerts und der Steuerabzüge für Massnahmen zur Förderung der Energieeffizienz bzw. der erneuerbaren Energien

Das Bundesparlament hat Anfang 2025 die Vorlage zur Abschaffung des Eigenmietwerts verabschiedet. Im Gegenzug sollen auf Stufe Bund auch die Steuerabzüge für Massnahmen zur Förderung der Energieeffizienz bzw. der erneuerbaren Energien, sprich für Heizungsersatz, Solarenergie-Anlagen und Massnahmen an der Gebäudehülle bei selbstbewohnten Gebäuden wegfallen. Der definitive Entscheid obliegt der Schweizer Stimmbevölkerung im September oder November 2025. Bei einer Annahme der Vorlage ist zu erwarten, dass die Sanierungsrate und die Investitionen in die Gebäudetechnikanlagen in der Schweiz sinken werden. In diesem Fall könnte die Stadt Dietikon eine Erhöhung von ausgewählten Förderbeiträgen in Erwägung ziehen, um gezielt die wegfallenden Anreize zur Dekarbonisierung des Gebäudeparks zumindest teilweise aufzuwiegen.

- Revision des kantonalen Energiegesetzes bezüglich Solarpflicht bei Dachsanierungen > 300m2 und Förderung von saisonalen Stromspeichern

Der Kanton Zürich hat im Herbst 2024 eine Teilrevision des Energiegesetzes in die Vernehmlassung gegeben, welche nebst erhöhten Vorgaben zur Solarstromerzeugung auf Neubauten auch auf Dächern mit mehr als 300 m2 Fläche die Installation einer PV-Anlage bei einer Dachsanierung oder bis spätestens 2040 fordert, sofern technisch und wirtschaftlich verhältnismässig. Wenn eine solche Bestimmung dereinst in Kraft treten sollte, kann die Stadt Dietikon diese (grossen) Dächer von ihrer Förderung ausnehmen, weil die Massnahme ein gesetzlicher Standard geworden ist.

Die Gesetzesrevision sieht ebenfalls eine Förderung von saisonalen Stromspeichern vor. Die Stromversorger sollen diese Förderung finanzieren und umsetzen und können dafür eine zusätzliche Abgabe auf dem Strompreis erheben. Falls diese Förderung von saisonalen Stromspeichern in dieser Form je in Kraft tritt, kann die Stadt Dietikon ihr Förderprogramm daran anpassen oder saisonale Stromspeicher von der Förderung ausnehmen – sofern sie sie in der anstehenden Revision des Förderreglements überhaupt als förderwürdig einstuft.

Die anhaltend dynamischen übergeordneten Rahmenbedingungen zeigen, dass ein städtisches Förderprogramm in Zukunft wohl häufiger als bisher analysiert und periodisch angepasst werden muss. Mit der vorliegenden Revision des Förderreglements kann die Stadt Dietikon auch unter unsicheren Rahmenbedingungen eine solide Grundlage für ein weiteres Förderprogramm schaffen, das einen wichtigen Beitrag zur städtischen Energie- und Klimapolitik leistet.

# Revision des Förderreglements

Das Reglement selbst benötigt vor allem Anpassungen, wenn strategische Grundsätze ändern und Fördertatbestände wegfallen oder neu dazukommen. Das bewährte Förderregime insgesamt erfordert nur Änderungen, sofern aus dem bisherigen Vollzug der Fördergesuche entsprechende Bedürfnisse in der Energiefachstelle oder bei den Gesuchstellern aufgekommen sind. Sobald definitiv geklärt ist, welche Massnahmen und Grundsätze die Stadt Dietikon in Zukunft fördern will, kann das Reglement entsprechend angepasst werden. Die empfohlenen Änderungen und Ergänzungen sind im separaten Dokument "revidiertes Förderreglement" im Detail aufgeführt. Als wichtigste zusätzliche Ziele enthält das revidierte Reglement die Entlastung des öffentlichen Stromnetzes und die Speicherung von erneuerbaren Energien. Die weiteren Änderungen gegenüber dem heute gültigen Reglement betreffen geringfügige Präzisierungen zum Vollzug, die bereits der bisherigen Praxis entsprechen.

Die Förderung der Stadt Dietikon soll weiterhin wirkungsorientiert bleiben. Die untersuchten Fördertatbestände in Kapitel 4 umfassen jedoch nicht nur bauliche Massnahmen mit einer energetischen Wirkung, sondern beispielsweise auch Stromtarife oder die kommunikative Wirkung von Energieberatungen, innovativen Projekten, Innovationswettbewerben und limitierten Einzelaktionen. Ein solcher Massnahmen-Mix erlaubt es, die Handlungsspielräume der Stadt im Hinblick auf die Erreichung der eigenen Energie- und Klimaziele optimal zu nutzen.

# Revision des Anhangs zum Reglement

Der Anhang definiert genauer, welche Massnahmen die Stadt Dietikon mit welchen Förderbeiträgen finanziell unterstützt. Hier kann die Stadt Schwerpunkte setzen und gezielt Massnahmen fördern, bei welchen die finanziellen Beiträge von Kanton, Bund und Dritten keine ausreichende Wirkung zeigen und welche sie in ihrer Klima- und Energiestrategie 2050 priorisiert hat. Zusätzlich zum Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz sind hier namentlich die Stromspeicherung und die Winterstromversorgung zu erwähnen (vgl. Ziele 2,3 und 4 bzw. Handlungsfeld 4 der Energie- und Klimastrategie der Stadt Dietikon vom 29. März 2021).

Die Stadt Dietikon hat mit dem Förderreglement vom 3. September 2020 den Ansatz gewählt, Förderbeiträge als Pauschalen auszurichten. Dieser Grundsatz wird im Folgenden beibehalten. Bei der Wahl von neuen Fördertatbeständen sind auch entsprechende Pauschalen festzulegen. Beiträge von unter Fr. 500 entfalten vermutlich keine grosse Förderwirkung und stehen in einem schlechten Verhältnis zu den Transaktionskosten der Fördergesuchsabwicklung beim Gesuchsteller und bei der Energiefachstelle. Bei temporären Aktionen kann die Pauschale allenfalls auch tiefer als Fr. 500 liegen. Die vorgeschlagenen Beitragshöhen in Kapitel 4 orientieren sich einerseits an den bisherigen Pauschalen und versuchen die erzielte Wirkung zu berücksichtigen (grosse Wirkung = höherer Förderbeitrag; kleine Wirkung = tieferer Förderbeitrag). Die Beitragshöhe ist deshalb nicht wissenschaftlich hergeleitet, sondern pragmatisch anhand der bisherigen Erfahrungen und den finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt Dietikon optimiert worden.

# Anhang A und B: Fördertatbestände

Auf den folgenden Seiten werden die im Rahmen der vorliegenden Revision geprüften Fördertatbestände im Detail geschildert und die Empfehlung, ob sie in das revidierte Förderreglement aufgenommen werden sollen, wird begründet.

## Heizung und Warmwasser

- Solarthermische Anlagen

Aktueller Stand

In den letzten Jahren sind nur wenige solarthermische Anlagen in der Stadt Dietikon realisiert worden. Photovoltaik-Anlagen sind für die meisten Bauherrschaften finanziell wie auch energetisch attraktiver. Einige wenige realisierte Anlagen waren nicht förderberechtigt, weil sie aufgrund von gesetzlichen Vorgaben zum Mindestanteil erneuerbarer Energien für die Wärmeerzeugung installiert wurden. Entsprechend sind seit 2021 keine Fördergesuche für Solarthermie-Anlagen mehr bei der Energiefachstelle eingetroffen.

Wirkung in Bezug auf die Energie- und Klimaziele der Stadt Dietikon

In der Energiebilanz 2019 der Stadt Dietikon wird ein Solarthermie-Potenzial auf dem Stadtgebiet von rund 10-12 GWh angenommen. In der Solarpotenzial-Abschätzung 2023 von EnergieSchweiz sind es sogar rund 16.5 GWh, die realistisch genutzt werden können. Da ein grosser Teil des Stadtgebiets mit Fernwärme erschlossen ist, liegt der energetisch sinnvoll nutzbare Anteil des Solarthermie-Potenzials sicherlich tiefer als in den genannten Potenzialabschätzungen.

Vor dem Hintergrund der winterlichen Stromversorgungssicherheit und der Energieeffizienz kann in Zukunft eine Kombination von solarthermischen Anlagen mit Wärmepumpen jedoch durchaus den Zielen der Energie- und Klimastrategie 2050 sowie der Energieplanung der Stadt Dietikon entsprechen, weil die Solarthermie-Anlage die Effizienz der einzelnen Wärmepumpen erhöht. Dies, da die Solarthermie-Anlage auch im Winter höhere Temperaturen liefern kann als die Aussenluft für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bzw. im Sommer zur Regeneration des Erdreichs genutzt werden kann. Diese Kombination von Wärmepumpen und Solarthermie ist in der Schweiz indes noch nicht sehr verbreitet.

In Kombination mit einer Holzheizung oder einem Holz-Wärmeverbund sind Solarthermie-Anlagen ebenfalls sinnvoll einsetzbar. Einerseits wird so die knappe Ressource Holz geschont, andererseits erhöht eine sommerliche Abschaltung der Holzfeuerung deren Lebensdauer wesentlich. Die Nutzung von Solarthermie-Anlagen entspricht somit den Zielen der Dietiker Energie- und Klimastrategie.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Wenn die Stadt Dietikon Solarthermie-Anlagen ungeachtet der installierten Heizung fördern würde, könnte dies zu unerwünschten Effekten führen: In den wenigen Ausnahmefällen, in denen bei einem Heizungsersatz weiterhin eine fossil betriebene Heizung zum Einsatz kommen kann, verlangt das kantonale Energiegesetz einen Anteil an erneuerbaren Energien von mindestens 10%, also z.B. eine Solarthermie-Anlage. In diesen Fällen würde die Stadt eine gesetzlich vorgeschriebene Massnahme fördern. Sie müssten im Förderreglement also explizit ausgeschlossen werden.

Eine Solarthermie-Anlage in Kombination mit einem Fernwärme-Anschluss (Regiowärme Limeco) senkt den sommerlichen Wärmeabsatz aus der Abwärme der KVA und sorgt somit für einen Zielkonflikt mit der Energieplanung. Für Liegenschaften mit einem Fernwärmeanschluss müsste eine Förderung von Solarthermie-Anlagen aus Sicht der Kohärenz der städtischen Energieplanung ebenfalls ausgeschlossen werden.

Eine Kombination von Solarthermie mit Wärmepumpen kann zur Reduktion des winterlichen Strombedarfs beitragen. Bei den aktuellen (winterlichen) Strompreisen ist eine Anschaffung einer Solarthermie-Anlage jedoch wirtschaftlich in den meisten Fällen nicht rentabel, zusätzlich zum aufwändigeren Betrieb. Diese Rahmenbedingungen kann eine Förderung durch die Stadt Dietikon nicht leicht übersteuern. Deshalb soll die Förderung von Solarthermie-Anlagen zurückgestellt werden, bis entweder die winterlichen Strompreise deutlich höher liegen oder eine hohe Anzahl von Wärmepumpen, insbesondere Luft-Wasser-Wärmepumpen, zu heiklen winterlichen Lastspitzen führt.

Empfehlung: Bis auf Weiteres keine Förderung mehr

Die Stadt Dietikon fördert bis auf Weiteres die Installation einer Solarthermie-Anlage nicht mehr. Sie behält die Solarthermie aber in der Liste der möglichen Fördertatbeständen. Wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, z.B. wenn es aufgrund einer hohen Anzahl von Luft-Wasser-Wärmepumpen vermehrt zu winterlichen Lastspitzen im Stromnetz kommt, kann die Stadt Dietikon eine erneute Förderung von Solarthermie-Anlagen wieder prüfen. Bedingung für eine Förderung wäre, dass im betreffenden Gebäude eine Wärmepumpe (Luft-Wasser- oder Erdsonden-WP) oder eine Holzheizung bzw. ein Holz-Wärmeverbund in Betrieb ist, bzw. dass das Gebäude insgesamt nur mit Sonnenenergie beheizt wird.

Beitragshöhe: Keine Förderung mehr.

Änderung zum bisherigen Förderreglement (Version 2024): Im Vergleich zum bisherigen Förderreglement entfällt somit die Förderung.

- Wärmepumpenboiler als Ersatz von dezentralen Elektroboilern

Aktueller Stand

Bisher hat die Stadt Dietikon die Installation von Wärmepumpenboilern nicht finanziell gefördert. Elektroboiler verbrauchen direkt Elektrizität zur Erwärmung des Brauchwarmwassers. Insgesamt verbrauchen sie rund 3% des Schweizer Strombedarfs. Gemäss der Energiebilanz 2019 liegt der Strombedarf der Elektroheizungen und Elektroboiler mit total ca. 6 GWh bei rund 3.8% des gesamten Stromverbrauchs in Dietikon.

Für elektrisch betriebene zentrale Warmwassererwärmer (Elektroboiler) besteht gemäss kantonalem Energiegesetz wie für Elektroheizungen ein Verbot von Neuinstallationen und eine Sanierungspflicht. Bei dezentralen Elektroboilern, wie sie in vielen Mehrfamilienhäusern (MFH) noch im Einsatz stehen, ist hingegen die Neuinstallation von einzelnen defekten Boilern nach wie vor erlaubt. Nur der Ersatz der gesamten Anlage (alle Boiler im Gebäude plus allenfalls Verteilleitungen) ist nicht mehr gestattet. Somit besteht ein gesetzliches Schlupfloch, welches den Einbau von dezentralen Elektroboilern begünstigt, obwohl sie grosse Mengen an Strom für die Erwärmung des Warmwassers verbrauchen. Selbst wenn diese Elektroboiler im Sommer und der Übergangszeit hauptsächlich Solarstrom nutzen, sind sie im Winter, wenn der Strom tendenziell knapp ist, doch auch auf den Strombezug aus dem Netz angewiesen und verschärfen somit potenziell eine allfällige Knappheit.

Mittlerweile existieren dezentrale Wärmepumpenboiler, welche in beheizten Innenräumen genutzt werden können. Sie sind aber deutlich teurer als herkömmliche Elektroboiler.

Wirkung in Bezug auf die Energie- und Klimaziele der Stadt Dietikon

Die Stadt Dietikon strebt die komplette Dekarbonisierung der Energieversorgung bis 2040 an. Dabei ist ihr die Energieeffizienz und insbesondere die Stromeffizienz im Winterhalbjahr ein wichtiges Anliegen. Gegenüber einem Elektroboiler sparen die dezentral einsetzbaren Wärmepumpenboiler rund 67-75% an Elektrizität ein, dies entspricht durchschnittlich etwa 670-750 kWh pro Person und Jahr. Allerdings nutzen diese Wärmepumpenboiler die Raumwärme zur Erwärmung des Warmwassers. Dies bedeutet, dass der Heizbedarf im Gebäude leicht ansteigt. Ein Teil der Stromeinsparungen wird somit durch den Mehrverbrauch an Heizenergie zunichtegemacht. Die Energieeinsparung im Gesamtsystem der Warmwassererzeugung hängt vom effektiven Warmwasserverbrauch ab: Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 50 Litern pro Person und Tag beträgt sie immerhin rund 35-40% gegenüber der Warmwassererzeugung mit einem neuen Elektroboiler oder mit Energieträgern wie Holz, Gas und Heizöl.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Grundsätzlich sind die dezentralen Wärmepumpenboiler aufgrund der hohen Stromeinsparung wirtschaftlich gegenüber der Installation eines neuen Elektroboilers. Allerdings schrecken die deutlich höheren Investitionskosten der Wärmepumpenboiler allenfalls von der Kaufentscheidung ab. Rein aus Sicht Winterstrom-Einsparung liesse sich eine Förderung rechtfertigen. Aus einer Gesamtenergiesicht ist die Förderung jedoch problematisch: Die Wärmepumpenboiler sind weniger effizient als eine zentrale Wärmepumpe, welche die Wärme nicht aus der Raumluft im Gebäude, sondern von ausserhalb des Gebäudes bezieht. Die Stromeinsparung der Wärmepumpenboiler wird mit einem Mehrverbrauch des Heiz-Energieträgers (Abwärme KVA, Holz, Gas, Öl, Erdwärme, Umweltwärme etc.) erkauft. Einen Mehrverbrauch von fossilen Energieträgern sollte die Stadt Dietikon auf keinen Fall fördern. Ein Mehrverbrauch von einer kWh Holz und Abwärme KVA im Winterhalbjahr ist der entsprechend eingesparten winterlichen Strommenge eines Elektroboilers von 1.75 – 2 kWh gegenüberzustellen. Über das ganze Jahr betrachtet, liegt die Stromeinsparung pro kWh Mehrverbrauch mit 3.5 – 4 kWh deutlich höher. Bei einer Wärmepumpe als Gebäudeheizung ist das Verhältnis günstiger, nämlich mindestens doppelt so hoch (je nach Wirkungsgrad der Wärmepumpe im Winter).

Die ideale Lösung, eine zentrale Warmwassererzeugung mit der Gebäudeheizung oder mit Solarthermie, braucht die Stadt Dietikon nicht zu fördern, weil das der gesetzlich angestrebte Normalzustand ist. Wenn die Stadt Dietikon die Reduktion des winterlichen Strombedarfs sehr hoch gewichtet, kann sie das Schlupfloch der dezentralen Einzelboiler mit einer Förderung von entsprechenden Wärmepumpenboilern fördern, weil die Wärmepumpenboiler gegenüber den Elektroboilern doch substanzielle Strom-Einsparungen ermöglichen. Sie kann aber auch darauf setzen, dass mit steigenden Strompreisen im Winter Elektroboiler nach und nach auch ohne Förderung aus dem Markt gedrängt werden.

Empfehlung: Förderung bis auf Weiteres zurückstellen

Das rechtliche Schlupfloch besteht auf der Ebene der Kantone (kantonales Energiegesetz bzw. Mustervorschriften der Kantone). Die Stadt muss dieses Schlupfloch nicht eigenhändig schliessen. Sie kann die Entwicklung der dezentralen Wärmepumpenboiler und der winterlichen Strompreise weiterhin verfolgen und zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob sie diese technische Lösung fördern will, z.B. als limitierte Einzelaktion – oder nicht doch eher Solarthermie-Anlagen finanziell unterstützen möchte (s. oben Buchstabe a).

Bei einer Förderung wären nur Gesuche förderberechtigt, in denen ein neuer Elektroboiler rechtlich zulässig wäre, sofern der Gesuchsteller nachweisen kann, dass die installierte Heizung bzw. der Fernwärmeanschluss den Mehrbedarf zu leisten vermag. Förderberechtigt wären zudem nur Gebäude, in denen Wärmepumpen, Abwärme KVA oder Holzheizungen bereits in Betrieb sind und die Warmwassererzeugung zum Zeitpunkt der Gesuchstellung immer noch mit Elektroboilern erfolgt.

Beitragshöhe: Keine Förderung vorgesehen. (Bei einer späteren Förderung: Pauschal Fr. 1'000 pro Wärmepumpenboiler, max. Fr. 6'000 / Gebäude.)

- Heizungsersatz

Aktueller Stand

Seit der Anpassung des Anhangs zum Förderreglement vom 10. Juni 2024 fördert die Stadt Dietikon keine Massnahmen zum Heizungsersatz von fossil zu erneuerbar mehr. Gemäss Energiebilanz betrug der Anteil erneuerbarer Energien und Abwärme KVA im Jahr 2019 bereits 38% des Wärmebedarfs in Dietikon. Mit dem neuen Indikatoren-Dashboard von Energiestadt kann die Stadt Dietikon in Kürze mit aktuelleren Daten laufend verfolgen, wie viele fossile Heizungen auf dem Stadtgebiet überhaupt noch installiert werden.

Der Heizungsersatz von fossil zu erneuerbar ist im Kanton Zürich gesetzlich weitestgehend vorgeschrieben und in den allermeisten Fällen auch wirtschaftlich sinnvoll. Bei Elektroheizungen besteht eine Sanierungspflicht bis 2030, zudem hat der Kanton mit den Mitteln aus dem neuen Impulsprogramm gemäss Klimaschutzgesetz den Förderbeitrag erhöht, insbesondere für die Erstinstallation eines Wärmeverteilsystems. Im Kanton Zürich kamen 2023 beim Heizungsersatz in 98.7% der Fälle Systeme mit erneuerbaren Energien zum Einsatz.

Wirkung der Massnahme in Bezug auf die Energie- und Klimastrategie

Die Gebäude in Dietikon verbrauchten gemäss Energiebilanz im Jahr 2019 rund die Hälfte des gesamten Energiebedarfs und verursachten knapp 53% der Treibhausgasemissionen. Die Dekarbonisierung der Heizungen stellt somit eine der wichtigsten Massnahmen auf dem Weg zu Netto Null Treibhausgasemissionen dar.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Mit dem heutigen Umsetzungsstand kann die Stadt Dietikon weiterhin auf die Förderung des Heizungsersatzes von fossilen zu erneuerbaren Heizsystemen verzichten.

Empfehlung: Dieser Entscheid bleibt bestehen, weiterhin keine Förderung des Heizungsersatzes mehr.

Option: Wenn sich im Laufe des Jahres 2026 der Umfang der angekündigten Kürzungen beim Gebäudeprogramm und beim kantonalen Förderprogramm abzeichnet, kann die Stadt Dietikon bei Bedarf wieder eine finanzielle Unterstützung für den Heizungsersatz bei gezielten Zielgruppen oder Gebäudetypen prüfen. Mögliche Gebäudetypen bzw. Zielgruppen für eine Förderung wären:

- Heizungen < 30 kW Leistung: Der Ersatz solcher Heizungen würde bei einem Wegfall des Bundesanteils am Gebäudeprogramm nicht mehr oder nur noch reduziert gefördert. Für Heizungen mit einer höheren Leistung bestünde nach wie vor eine Förderung über das Klimaschutzgesetz des Bundes.

- KMU: Diese Unternehmen sind in der Region verankert, d.h. der Förderbeitrag verbleibt in Dietikon bzw. im Limmattal. Oft fehlen ihnen jedoch die personellen Ressourcen oder das Fachwissen für eine Gebäudesanierung bzw. den Heizungsersatz. Wenn dann noch die Förderbeiträge sinken, ergibt sich eine ungünstige Anreizsituation für energetische Massnahmen.

- Einkommensschwache Haushalte: Sie können sich Massnahmen zum Heizungsersatz oder an der Gebäudehülle allenfalls nicht mehr leisten, wenn die Förderbeiträge von Bund und Kanton sinken oder sogar ganz wegfallen.

- Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften: Sie leisten einen wichtigen Beitrag, dass in Dietikon günstiger Wohnraum erhalten bleibt. Da sie oft mehrere Gebäude mit einer zentralen, grossen Heizungsanlage beheizen, ist die Komplexität eines Heizungsersatzes teilweise höher als für Einzellösungen in den einzelnen Gebäuden.

- Effizienter und (strom)netzdienlicher Heizungsbetrieb

Aktueller Stand

Aktuell sind in Dietikon rund 230 Erdwärmesonden-Wärmepumpen, ca. 290 Luft-Wasserwärmepumpen und einige wenige Grundwasser- bzw. Oberflächenwasser-Wärmepumpen in Betrieb. Der Strombedarf zur Wärme- und Warmwasserproduktion in Dietikon betrug 2019 rund 10.6 GWh, d.h. 6.7% des gesamten Strombedarfs. Er dürfte sich gemäss den Prognosen bis 2050 in etwa verdoppeln auf 21.1 GWh bzw. auf 10.3 % erhöhen. Aktuelle Projekte der EKZ zeigen, dass in der Schweiz bei rund einem Drittel der Wärmepumpen ein erhebliches Optimierungspotenzial besteht. Bei der Hälfte davon konnte mit einer Optimierung rund 15% des Stromverbrauchs reduziert werden.

Wirkung der Massnahmen in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Je mehr Heizungen elektrifiziert werden, desto wichtiger wird ein effizienter Betrieb, der gerade im Winter keine unnötige Stromverschwendung zulässt und Lastspitzen im Stromnetz vermeidet. Das Einsparpotenzial bei einem effizienten oder netzdienlichen Heizungsbetrieb ist beträchtlich, wie z.B. Wärmepumpen-Checks regelmässig zeigen. Entsprechende Massnahmen können in der Summe das Stromnetz wesentlich entlasten. Die Energie- und Klimastrategie der Stadt Dietikon legt einen Akzent auf die Reduktion des winterlichen Strombedarfs.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Bereits die bisherigen Förderprogramme der Stadt Dietikon nannten "energieeffiziente Massnahmen" explizit an erster Stelle. Eingesparte Energie trägt dazu bei, dass weniger Produktions- und Verteilungsanlagen (Netze) zugebaut werden müssen. Ein Fokus des Förderprogramms auf energieeffiziente Massnahmen im Betrieb der Heizungen ergänzt das kantonale Förderprogramm, welches die Installation von effizienten und erneuerbaren Heizsystemen fördert. Viele dieser Massnahmen zur Steigerung der Effizienz und Netzdienlichkeit des Wärmepumpenbetriebs sind auf die Länge zwar wirtschaftlich, die meisten Gebäudeeigentümer kennen sie jedoch nicht oder scheuen den Installationsaufwand. Mit einem moderaten Förderbeitrag kann die Stadt Dietikon diese Anfangshürden abbauen.

Empfehlung: Förderung von ausgewählten Massnahmen

Die Stadt Dietikon fördert die folgenden Massnahmen für einen effizienten und netzdienlichen Heizungsbetrieb. Diese Massnahmen würden gegenüber dem bisherigen Reglement neu gefördert.

- d1) Förderung des Wärmepumpen-Checks der EKZ
Die EKZ bieten die Wärmepumpen-Optimierung bereits für Fr. 200 statt 400 an. 
Beitragshöhe: Die Stadt Dietikon kann den Gesuchstellern temporär oder dauerhaft 50% der restlichen Fr. 200 bzw. des jeweils verbleibenden Restbetrags nach Abzug der EKZ-Förderung finanzieren.
Grundsätzlich strebt die Stadt Dietikon eine Höhe der Förderbeiträge an, dass die Gesuchsteller selbst ebenfalls einen Anteil der Kosten der geförderten Massnahme tragen. Dies mit der Idee, dass der Wert der Massnahme für die Gesuchsteller und damit die Umsetzungswahrscheinlichkeit steigt, wenn sie selbst auch einen finanziellen Beitrag daran geleistet haben.

Mengengerüst der Förderung

Wärmepumpen in Betrieb 2025: ca. 500

Lebensdauer der Wärmepumpen: 20 Jahre

Anzahl Checks in der Lebensdauer: 2, davon unterstützt die Stadt die Hälfte

Anzahl Checks in 4 Jahren: 500*2/5 = 200, davon unterstützt die Stadt 100

Max. 100 Wärmepumpenchecks über 4 Jahre werden finanziell unterstützt: 100* Fr. 100 = Fr. 10'000.

Erwartete Einsparung: 1'080'000 kWh (über 10 Jahre).

Einsparung pro eingesetztem Förderfranken: 108 kWh

Anteil der Förderung an den Investitionskosten: 25%

- d2) Förderung von verbrauchsdatenbasierten Gebäudetechnik-Monitorings und -Optimierungen
Die Stadt Dietikon unterstützt in Bestandesbauten ein verbrauchsdatenbasiertes Gebäudetechnik-Monitoring und -Optimierung wie z.B. das Wärmepumpen-Monitoring mittels LORAWAN oder mittels spezifischer Sensoren an den Gebäudetechnik-Installationen, in Kombination mit KI-Auswertungen, finanziell.
Das gewählte Gebäudetechnik-Monitoring erfasst reale Verbrauchsdaten, wertet diese aus und meldet Störungen bzw. ungewöhnliche Veränderungen des Energieverbrauchs, die eine Reaktion erfordern und/oder optimiert den Energieverbrauch aufgrund der realen Verbrauchsdaten. Systeme, die nicht mit realen Verbrauchswerten operieren, unterstützt die Stadt Dietikon nicht finanziell.

Beitragshöhe: 10% der Investitionskosten und max. Fr. 1'000 pro Anlage.

Mengengerüst der Förderung:

Annahmen: Installation in eher komplexeren Gebäuden: Büro, Gewerbe, Industrie, Nahwärmeverbunde etc. Deshalb ist mit hohen Installationskosten von Fr. 5'000 und mehr zu rechnen. Somit beträgt die Förderung im Einzelfall mindestens Fr. 500. Die Stadt Dietikon fördert pro Jahr verbrauchsbasierte Gebäudetechnik-Monitorings mit maximal einer totalen Fördersumme von Fr. 5'000 (ca. 5-10 Anlagen). Eine Förderung für eine verbrauchsdatenbasiertes Gebäudetechnik-Monitoring ist pro Gebäude nur einmal alle 10 Jahre möglich.

Durchschnittliche Einsparung Heizenergie:15% (viele Anbieter versprechen 20% und mehr)

Durchschnittlichen jährlicher Heizenergieverbrauch pro Anlage: 200'000 kWh / a

Durchschnittliche jährliche Einsparung pro Anlage: 30'000 kWh

Anzahl geförderte Anlagen: 20 – 40 über 4 Jahre

Lebensdauer der Massnahme bzw. der Einsparungen: 10 Jahre

Summe der Einsparungen über 10 Jahre: 6'000'000 - 12'000'000 kWh Heizenergie

Einsparung pro Förderfranken: 300 – 600 kWh

Anteil der Förderung an den Investitionskosten: max. 10%

- d3) Förderung von thermischen Speichern zur Erhöhung der Effizienz von Wärmepumpen
Auf dem Markt bestehen einige Angebote zur Steigerung des Wirkungsgrads von Wärmepumpen dank thermischen Speichern - oder sogar thermische Speicher, welche die Heizung komplett ersetzen. Die Stadt Dietikon kann beispielsweise die folgenden Massnahmen fördern:

  - Installation eines Eisspeichers in Kombination mit einer Wärmepumpe,

  - Installation eines Solarspeichers zur Heizungsunterstützung oder als Heizungsersatz

  - Installation einer Sandbatterie oder eines thermochemischen Speichers, z.B. mit Natronlauge, in Kombination mit einer Wärmepumpe

Beitragshöhe: Pauschal Fr. 2'000 für EFH, 5'000 für MFH und Gewerbe.

Diese Massnahmen hat die Stadt Dietikon bisher nicht gefördert. Die höheren Investitionskosten gegenüber einer konventionellen Heizung sind zum Teil beträchtlich, weil es sich oft um Einzelanfertigungen oder Pilotprojekte handelt. Deshalb bewegt sich die Beitragshöhe in einer ähnlichen Grössenordnung wie bei einem Heizungsersatz und ist der Beitrag mit anderen Förderbeiträgen der Stadt kumulierbar.

Mengengerüst der Förderung

Annahme: Diese Massnahme wird aufgrund der hohen Kosten und der Komplexität der Integration der Speicher in die Gebäudetechnik eher in grösseren Gebäuden wie MFH-Überbauungen, Gewerbe, Industrie, Gesundheitswesen etc. realisiert. Deshalb ist keine grosse Anzahl an Gesuchen zu erwarten, z.B. nur etwa 2 bis 5 bewilligte Fördergesuche in vier Jahren.

Energiebedarf für die Heizung pro Anlage: Strom für die Wärmepumpe 100'000 kWh / a, Wärme 350'000 kWh / a

Einsparung pro Anlage: Einsparung des Strombedarfs der Wärmepumpe um 10%, also um 10'000 kWh, bzw. der Wärmeenergie um 35'000 kWh / a

Einsparung über die Lebensdauer der geförderten Anlagen (20 Jahre): Strom: 400'000 kWh, Wärme: 1'400'000 kWh

Einsparung pro Förderfranken: ca. 40 kWh Strom, 140 kWh Wärme

Anteil der Förderung an den Investitionskoten: < 5%

- d4) Technologien und Massnahmen zur Vermeidung von Lastspitzen
Nebst der Erhöhung des Wirkungsgrads und der Effizienz von Wärmepumpen, kann die Stadt Dietikon auch Technologien und Massnahmen fördern, welche Lastspitzen im Stromnetz vermeiden, z.B. die folgenden Massnahmen:

  - Sperrzeiten Wärmepumpe bei EKZ: Bei einer akuten Strommangellage oder Netzüberlastung wegen einer zu starken Nachfrage bzw. zu geringer Leitungskapazität kann die Verteilnetzbetreiberin EKZ grosse Stromverbraucher vom Netz trennen. Auf freiwilliger Basis fördern die EKZ Sperrzeiten von max. 4 Stunden pro Tag für Wärmepumpen mit einer Tarifreduktion von rund 1 Rp. Pro kWh. Diese finanzielle Einsparung ist für ein EFH mit 30 bis 60 CHF/a aber sehr gering.

Empfehlung: Förderung als limitierte Einzelaktion vor einer drohenden winterlichen Strommangellage

Falls sich im Herbst eine Strommangellage abzeichnet, könnte die Stadt Dietikon jeweils als temporäre Förderaktion den Wechsel von Wärmepumpen zum Tarif-Modell der EKZ mit Sperrzeiten für ein Jahr fördern. Wenn die betroffenen Kunden per 1.1. des Folgejahres in den Tarif mit Sperrzeiten wechselt, verfügen die EKZ in den kritischen Wintermonaten Januar, Februar und März über einen zusätzlichen Handlungsspielraum. Vor der Durchführung der Aktion ist mit den EKZ zu klären, wie viele Gebäude in Dietikon überhaupt den Tarif ohne Sperrzeiten (Tarif Netz 400ST) nutzen, ob also überhaupt ein nennenswertes Verlagerungspotenzial besteht.

Beitragshöhe: 2 Rp. pro kWh, max. 100 Franken pro EFH und 200 Franken für MFH und Gewerbe. Abrechnung entweder im Nachhinein anhand des effektiven Verbrauchs ab dem Wechsel zum EKZ-Tarif WP400 bis Ende März oder bei erfolgtem Wechsel anhand des durchschnittlichen Heizenergiebedarfs der letzten drei Jahre von Januar bis Ende März.

Annahmen: Förderung des Wechsels zum EKZ-Tarif WP400 für Wärmepumpen jeweils im Herbst vor einem Winter mit drohender Strommangellage als temporäre Aktion. 20 EFH und 10 MFH / Gewerbe-Liegenschaften mit Wärmepumpe wechseln in den Tarif mit Sperrzeiten.

Einsparungswirkung: unklar, ob Einsparungen wegen des leicht höheren Tarifs stattfinden oder ob der Verbrauch nur zeitlich verlagert wird.

  - Dynamische Stromtarife: Erste Verteilnetzbetreiber wie z.B. Groupe E in der Westschweiz bieten auf freiwilliger Basis bereits dynamische Stromtarife (Netzentgelt) an. Auf Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten bestehen aktuell noch einige Vorbehalte gegenüber dynamischen Preisen. Über kurz oder lang werden auch die EKZ solche Tarifmodelle für das Netzentgelt und allenfalls auch für die Energiekomponente ihres Stromtarifs entwickeln. Die Stadt Dietikon kann bei der Einführung von dynamischen Stromtarifen oder vor einer erwarteten Strommangellage den Wechsel zu solchen Modellen als einmalige Aktion fördern.

Hinweis: Vor einer Förderung ist zu prüfen, ob das Tarifmodell der EKZ auch eine gewisse Preisabsicherung der Kundinnen und Kunden bei extremen Preisausschlägen, wie sie z.B. im Winter 2022/23 auftraten, enthält. Falls nicht, wäre eine Förderung durch die Stadt Dietikon gerade vor einer Strommangellage politisch heikel, weil die finanziellen Konsequenzen eines Wechsels zu einem dynamischen Stromtarif im Voraus kaum abgeschätzt werden können.

Empfehlung: Förderung zurückstellen

Bei der Einführung eines dynamischen Stromtarifs durch die EKZ kann die Stadt Dietikon prüfen, ob sie die Bevölkerung mittels Information und Sensibilisierung mit den neuen dynamischen Tarifen vertraut machen möchte oder ob sie einmalig den Wechsel zu diesem Stromprodukt für ein Jahr fördert – sofern das Produkt eine Absicherung der Kundinnen und Kunden gegen extreme Preisausschläge enthält. Grundsätzlich ist es jedoch Aufgabe der EKZ, die dynamischen Tarife so attraktiv zu gestalten, dass sich ein Wechsel für die wichtigsten Kundengruppen auch tatsächlich lohnt und dass in der Folge eine Glättung der Lastspitzen im Stromnetz eintreten kann.

Mögliche Beitragshöhe: 2 Rp. pro kWh Stromverbrauch im ersten Jahr, max. Fr. 100 pro EFH/Wohnung bzw. KMU in der Grundversorgung. Abrechnung entweder im Nachhinein anhand des effektiven Verbrauchs oder im Voraus anhand des durchschnittlichen Stromverbrauchs der letzten 3 Jahre.

Einsparwirkung: Unklar, ob es wegen des flexiblen Tarifs zu Einsparungen kommt oder eher nur zur Verlagerung des Verbrauchs in Zeiten mit niedrigeren Strompreisen.

- Wasserstoff-Speicher in Verbindung mit einer Wärmepumpe: in einigen Gebäuden in der Schweiz sind Wasserstoff-Speicher im Einsatz, welche die saisonale Speicherung von überschüssigem sommerlichen Solarstrom ermöglichen. In Kombination mit einer Wärmepumpe ergibt sich ein wirtschaftlich interessanter Wirkungsgrad bzw. Wärmepreis. Bei energetisch gut gedämmten Gebäuden kann die Wärmepumpe auch im Winterhalbjahr praktisch autark mit eigenem Solarstrom betrieben werden.

Empfehlung: Förderung der Installation eines Wasserstoffspeichers in Kombination mit einer Wärmepumpe.

Beitragshöhe: Pauschal Fr. 2'000 für EFH, 5'000 für MFH und Gewerbe

Die Investitionskosten für einen Wasserstoff-Speicher liegen derzeit noch über den Kosten für eine neue Heizung. Deshalb ist ein Förderbeitrag in einer ähnlichen Grössenordnung wie für einen Heizungsersatz angemessen.

Annahmen: Diese Massnahme wird aufgrund der hohen Kosten und der Komplexität der Integration der Speicher in die Gebäudetechnik eher in grösseren Gebäuden wie MFH-Überbauungen, Gewerbe, Industrie, Gesundheitswesen etc. realisiert. Deshalb ist keine grosse Anzahl an Gesuchen zu erwarten, d.h. nur etwa 2 bewilligte Fördergesuche in vier Jahren.

Einsparung des Strombezugs der Wärmepumpe aus dem Stromnetz um 4'500 kWh pro Jahr und Anlage.

Einsparung des Strombezugs der Wärmepumpen der geförderten Anlagen aus dem Stromnetz (20 Jahre): 180'000 kWh

Entlastung des Stromnetzes pro Förderfranken: 18 kWh

Anteil der Förderung an den Investitionskoten: < 5%

- Batteriespeicher (Strom): Batteriespeicher leisten einen wichtigen Beitrag zur Entlastung des Stromnetzes und zur Erhöhung des Eigenverbrauchs. Sie reduzieren den Strombezug aus dem öffentlichen Netz und ermöglichen eine Verschiebung des Verbrauchs des produzierten Solarstroms innerhalb des Tages bzw. zwischen einzelnen Tagen. Für EFH und kleine MFH wie auch für Gewerbeliegenschaften sind konventionelle Lithium-Batteriespeicher oft heute schon wirtschaftlich im Betrieb. Mit zunehmenden dynamischen Strompreisen und weiter sinkenden Batteriepreisen erhöht sich die Wirtschaftlichkeit zusätzlich. Die Anschaffung von Batteriespeichern allein braucht die Stadt Dietikon deshalb nicht zu fördern. In Kombination mit grossen winterlichen Stromverbrauchern wie z.B. Wärmepumpen und Warmwassererwärmern (Wärmepumpenboiler) kann ein Batteriespeicher grundsätzlich das Stromnetz wesentlich entlasten. Diesen Zusatznutzen könnte Stadt Dietikon mit einem Förderbeitrag honorieren. Zudem könnte sie die Installation von umweltfreundlichen, aber teureren (als Lithium-Akkus) Batterie-Technologien wie z.B. Salzwasser-Batterien oder Redox-Flow-Batterien finanziell unterstützen. Allerdings ist die Sonneneinstrahlung im Winter in die Dietikon aufgrund der Topografie und der Wetterverhältnisse eher zu gering, um die Batteriespeicher effektiv einzusetzen.

Empfehlung: Aktuell keine Förderung einer Installation von Batteriespeichern
Schon heute kommen bei rund 40% der installierten PV-Anlagen zusätzlich Batteriespeicher zum Einsatz. Zudem sammeln auch die Verteilnetzbetreiber Erfahrungen mit Batteriespeicherlösungen auf Quartierebene. Es ist absehbar, dass mittelfristig auch Elektrofahrzeuge als Batteriespeicher genutzt werden können. Somit ist davon auszugehen, dass sich Batterietechnologie auf verschiedenen Ebenen im Energiesystem durchsetzen werden und einen substanziellen Beitrag zur Stabilisierung des Netzes bzw. zur Vermeidung von zusätzlichen Netzausbauten leisten werden. Daher ist aktuell keine finanzielle Förderung durch die Stadt Dietikon erforderlich. Die Stadt behält die Massnahme jedoch auf der Liste für mögliche Förderungen.

## Stromerzeugung

- Photovoltaik

Aktueller Stand

Per 31. März 2025 sind in Dietikon rund 215 PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von 7'639 kWp in Betrieb. Sie produzieren jährlich rund 7.6 GWh Strom. Dies entspricht 6.5% des lokalen Solarpotenzials gemäss der Abschätzung von EnergieSchweiz 2023. Damit liegt die Stadt Dietikon klar unter dem Durchschnitt im Kanton Zürich (8.6%) bzw. der Schweiz (10.1%). Die Pro Kopf-Produktion an Solarstrom beträgt per Ende 2024 in Dietikon rund 260 kWh im Jahr, in der Schweiz durchschnittlich 650 kWh. Im Rahmen des Förderprogramms hat die Stadt Dietikon ab Juli 2020 bis März 2025 insgesamt Fr. 248'000 für Förderbeiträge von 121 PV-Anlagen zugesichert, was knapp 30 bewilligten Fördergesuchen pro Jahr entspricht. Der durchschnittliche Förderbeitrag pro Anlage betrug somit etwa Fr. 2'050. Dies bedeutet, dass die meisten geförderten Anlagen zwischen 5 und 15 kWp Leistung aufwiesen.

Für Neubauten sind PV-Anlagen im Kanton Zürich gesetzlich vorgeschrieben. Der Kanton prüft aktuell eine Erhöhung der erforderlichen Mindestproduktion pro Neubau. Zudem erwägt der Kanton eine PV-Pflicht bei Dachsanierungen ab einer Dachfläche von 300 m2.

Wirkung der Massnahme in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Der Ausbau der Photovoltaik stellt eine der zentralen Massnahmen der Dietiker Energie- und Klimastrategie dar. Gemäss der Strategie strebt die Stadt Dietikon bis ins Jahr 2030 eine jährliche Produktion von 20 GWh mittels Photovoltaik an. Von 2020 bis 2025 betrug der jährliche Zubau im Durchschnitt rund 1'000 kWp, was einer jährlichen Produktion von etwa 1 GWh entspricht. Zur Erreichung des Zieles bis Ende 2030 (+12.4 GWh in knapp sechs Jahren) ist somit mehr als eine Verdoppelung der aktuellen Zubaurate erforderlich.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Im Einklang mit der städtischen Energie- und Klimastrategie ist eine Förderung der Installation von Photovoltaik-Anlagen auf bestehenden Gebäuden weiterhin sinnvoll. Falls der Kanton eine PV-Pflicht bei Dachsanierungen aber einer gewissen Dachfläche einführt, kann die Stadt allenfalls diese Dächer von ihrer Förderung ausnehmen. Zur Erhöhung der Winterstrom-Produktion wäre ein "Neigungswinkel-Bonus" für Fassaden-Anlagen und senkrecht aufgeständerte Anlagen analog zum Bund denkbar, weil die Energie- und Klimastrategie ebenfalls einen Fokus auf die Winterstrom-Produktion legt.

Mit Förderbeiträgen und einem Förderkredit in der bisherigen Grössenordnung kann die Stadt Dietikon PV-Anlagen im Umfang einer zusätzlichen jährlichen Stromproduktion von knapp 2 GWh fördern. Erforderlich für die Erreichung des Ziels in der Energie- und Klimastrategie sind jedoch rund 12.4 GWh bis Ende 2030. Rund 1.7 GWh werden die Neubauten beisteuern, sofern der Kanton per 2027 die gesetzlichen Anforderungen gemäss Vernehmlassungsvorlage 2024 erhöht. Ca. 5-6 GWh könnten die grossen Dächer im Bestand zur Zielerreichung beitragen, wenn der Kanton eine PV-Pflicht für Dachsanierungen für die betroffenen Gebäude einführt. Somit verbleiben 4.7 – 5.7 GWh für die Dächer < 300m2 im Bestand in den sechs Jahren 2025 – 2030, bzw. 3.1 – 3.8 GWh für die vier Jahre 2026 – 2029, welche der mutmasslichen Laufzeit des Förderkredits entsprechen. Die Stadt Dietikon könnte PV-Anlagen in diesem Umfang fördern, wenn sie:

Die erforderliche Mindestleistung der Förderpauschalen anhebt: von 10 auf 30 kWp für die Pauschale von Fr. 3'000. Abschaffung der höchsten Förderpauschale von Fr. 5'000.

Und mehr Mittel für die Förderung von PV-Anlagen bereitstellt: z.B. Fr. 230'000 – 285'000 über 4 Jahre statt Fr. 250'000 (2021-2024).

Mit den unten vorgeschlagenen Mitteln (Fr. 180'000) und der obigen Anhebung der Mindestleistungen für die Förderpauschalen wäre eine Förderung von PV-Anlagen im Umfang von rund 1.8 bis 2.4 GWh zusätzlicher Jahresproduktion finanzierbar.

Eine Anpassung der Förderpauschalen ist möglich, weil der Bund im Stromgesetz neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen geschaffen hat: eine Mindestvergütung für den rückgelieferten PV-Strom während Phasen mit sehr tiefen Strompreisen, virtuelle ZEV mit benachbarten Gebäuden und lokale Energiegemeinschaften (LEG, ab 1.1.2026). In der Theorie (und gemäss Stromgesetz) erlauben diese Massnahmen eine Amortisation der PV-Anlagen über ihre Lebensdauer. In der Praxis ist dies aufgrund von individuellen Gegebenheiten in den einzelnen Gebäuden nicht immer der Fall, neue PV-Anlagen auf Bestandesbauten verfehlen die Amortisation z.T. knapp. In diesen Fällen kann ein moderater Förderbeitrag der Stadt Dietikon die Lücke füllen und den ansonsten fehlenden Anreiz so setzen, dass sich Hauseigentümerinnen und -eigentümer letztlich doch für eine PV-Anlage entscheiden. Mit dieser Anpassung der Förderpauschale kann die Stadt Dietikon zudem die Mitnahmeeffekte senken und die Wirkung pro eingesetztem Förderfranken erhöhen.

Empfehlung: Weiterhin Förderung von PV-Anlagen auf Bestandesbauten, Anpassung der Förderpauschalen

Beitragshöhe:

Pauschal Fr. 500 für Anlagen auf EFH ab 1 kWp

Pauschal Fr. 1'500. für Anlagen auf EFH / MFH / Gewerbebauten ab 5 kWp

Pauschal 3'000 Fr. für Anlagen auf MFH/Gewerbebauten ab 30 kWp

Hinweis: Da der Kanton 2026/27 eine PV-Pflicht bei Sanierungen von grossen Dächern (> 300m2, ca. > 50 - 60 kWp) bzw. eine Installationspflicht bis 2040 einzuführen beabsichtigt, kann die Stadt diese Dächer spätestens dann von der Förderung ausnehmen.

Mengengerüst der Förderung

Annahmen: Die Stadt Dietikon strebt an, dass vermehrt PV-Anlagen auf MFH und Gewerbegebäuden, z.B. im Gebiet Silbern installiert werden. Ab 2027 kann sie die grössten Anlagen (Dachfläche > 300 m2, Leistung > 50-60 kWp) von der Förderung ausschliessen, weil für diese Gebäude voraussichtlich vom Kanton eine PV-Pflicht eingeführt wird.

Förderung von insgesamt 60 bis 120 PV-Anlagen über 4 Jahre, d.h. 15 bis 30 pro Jahr.

Fördersumme insgesamt: Fr. 180'000 über 4 Jahre

Zusätzliche produzierter Strom über die Lebensdauer der Anlage: Total je nach Leistung der geförderten Anlagen während der Laufzeit des Förderkredits rund 45'000'000 bis 60'000'000 kWh über deren Lebensdauer von 25 Jahren bzw.1'800'000 bis 2'400'000 kWh pro Jahr

Produzierter Strom pro Förderfranken: ca. 250 bis 333 kWh

Anteil der Förderung an den Investitionskosten: 2 – 20% (20% für Anlage mit 1 kWp)

- Neigungswinkelbonus für PV-Anlagen auf Bestandesbauten

Aktueller Stand

In den letzten Jahren sind in Dietikon nur einige wenige Photovoltaik-Anlagen an Fassaden oder senkrecht auf Dachflächen installiert worden. Falls die Bauherrschaften ein Gesuch stellten, hat die Stadt Dietikon das Projekt finanziell im für PV-Anlagen üblichen Rahmen gefördert.

Wirkung in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Konventionell installierte PV-Anlagen auf Dächern produzieren rund 70% des Stroms im Sommer- und entsprechend 30% im Winterhalbjahr. Senkrecht platzierte Anlagen hingegen ca. 50% im Winterhalbjahr. Zur Erhöhung der Produktion im Winterhalbjahr eignen sich Fassadenanlagen oder senkrecht aufgestellte Anlagen auf Flachdächern somit besser. Der Bund fördert solche Anlagen mit einer Neigung von 75° und mehr mit einem "Neigungswinkelbonus". Der Wirkungsgrad von Fassadenanlagen ist hingegen rund ein Drittel tiefer bzw. die Investitionskosten liegen gut ein Drittel höher als bei konventionellen Dachanlagen. Da PV-Anlagen die für ihre Produktion benötigte graue Energie im Betrieb schon nach ein bis zwei Jahren kompensieren, spielt der geringere Wirkungsgrad von Fassadenanlagen aus ökologischer Sicht keine grosse Rolle.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Wenn die Stadt Dietikon gemäss Energie- und Klimastrategie ihre Winterstromproduktion gezielt erhöhen möchte, kann sie wie der Bund senkrecht aufgestellte Anlagen zusätzlich fördern. Diese Anlagen weisen zwar über das Jahr betrachtet einen schlechteren Wirkungsgrad und somit höhere Stromgestehungskosten pro kWh auf als herkömmliche PV-Anlagen. Sie produzieren jedoch in den Randstanden morgens oder abends sowie im Winter mehr Strom, wenn die herkömmlichen Anlagen nur noch wenig liefern. Auf Stufe Einzelgebäude oder Areal ist diese Verlagerung der Stromproduktion in die Randstunden bzw. in das Winterhalbjahr durchaus relevant. Für sich allein betrachtet sind senkrecht platzierte Anlagen meist nicht wirtschaftlich, insgesamt können sie jedoch die Winterstrom-Produktion erhöhen. Deshalb kann die Stadt Dietikon mit einer zusätzlichen Förderung im Einklang mit den Zielsetzungen ihrer Energie- und Klimastrategie einen effektiven Beitrag an die lokale Winterstromproduktion leisten.

Empfehlung: Förderung von senkrecht platzierten PV-Anlagen mit einem zusätzlichen Bonus (Neigungswinkelbonus) auf Bestandesbauten

Beitragshöhe: Der Neigungswinkelbonus für Anlagen mit einem Aufstellungswinkel von 75° und mehr auf/an Bestandesbauten beträgt zusätzlich 50% der Pauschale für PV-Anlagen. Also z.B. für eine 7.5 kWp Fassadenanlage 2'250 Franken (Fr. 1'500 Förderbeitrag und Fr. 750 Neigungswinkelbonus).

Mengengerüst der Förderung

Annahme: Pro Jahr eine Anlage < 30 kWp und eine > 30 kWp, also je vier über vier Jahre.

Fördersumme insgesamt über 4 Jahre: 4* Fr. 750 + 4* Fr. 1'500 = Fr. 9'000

Zusätzlich produzierter Strom über die Lebensdauer der Anlage: Je nach installierter Leistung der Anlagen ca. 126'000 kWh pro Jahr und 3'150'000 kWh über 25 Jahre.

Produzierter Strom pro Förderfranken: ca. 350 kWh

Anteil der Förderung an den Investitionskosten: ca. 2%

## Stromeffizienz

Aktueller Stand

Die Stromeffizienz betrifft nicht nur Gebäudetechnik-Massnahmen, sondern den gesamten Stromverbrauch. Gemäss EKZ-Gebietsauswertung sank der Stromverbrauch in Dietikon in den letzten Jahren trotz des Wachstums der Bevölkerung ab, insbesondere der gesamte Verbrauch der Kunden in der Grundversorgung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Stromverbrauch für die Wärmeproduktion und die E-Mobilität noch nicht so stark angestiegen ist wie erwartet.

Wirkung der Massnahme in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Die Energie- und Klimastrategie der Stadt Dietikon und auch die Energiebilanz 2019 verweisen auf die Ziele der 2000 Watt-Gesellschaft bezüglich Energieeffizienz. Angesichts der erwarteten Erhöhung des Stromverbrauchs wegen der Elektrifizierung der Gebäudeheizungen und der Mobilität spielt die Energieeffizienz in Zukunft eine wichtige Rolle, um den Anstieg zu limitieren und somit den erforderlichen Ausbau an Energieerzeugungsanlagen und -verteilungsanlagen begrenzen zu können.

Beurteilung einer Förderung der Massnahme durch die Stadt Dietikon

Energieeffizienzmassnahmen weisen häufig ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf, sowohl individuell, als auch volkswirtschaftlich. Entsprechend ist auch die Akzeptanz von Energiesparmassnahmen meist hoch. Sie werden jedoch oft nicht umgesetzt, weil die erforderlichen Kenntnisse und zeitlichen Ressourcen fehlen oder die Investitionskosten abschrecken. Diesbezüglich kann eine finanzielle Förderung von ausgewählten Massnahmen durch die Stadt Dietikon die Bevölkerung für die Bedeutung von Energieeffizienz-Massnahmen sensibilisieren und für die Umsetzung motivieren. Voraussetzung für eine finanzielle Förderung ist jedoch, dass die Abwicklung der Förderung bei der Energiefachstelle einfach und effizient erfolgen kann, indem z.B. die EKZ oder das lokale Gewerbe die Förderbeiträge gesammelt bei der Stadt Dietikon beantragen.

Empfehlung: Förderung von ausgewählten Massnahmen, wenn eine effiziente Abwicklung der Fördergesuche sichergestellt werden kann

Die Stadt Dietikon fördert die folgenden Stromeffizienz-Massnahmen. Diese Massnahmen würden gegenüber dem bisherigen Reglement neu gefördert.

- Stromdetektiv

Die EKZ fördern aktuell ihre "Stromdetektiv-Beratung" mit Fr. 170-200 pro Beratung (Fr. 50 statt 250 für Vor Ort-Beratungen bzw. Fr. 30 statt 200 für Online-Beratungen). Die Nachfrage in Dietikon ist jedoch trotz einer Informationskampagne der EKZ gering. Die Stadt Dietikon kann diese Beratungen auf ihrem Stadtgebiet zusätzlich fördern, permanent oder wenn die EKZ sie dereinst nicht mehr vergünstigt anbieten sollte. Aus Effizienzgründen müsste aber eine Abwicklung der städtischen Förderung über die EKZ zu erfolgen – analog zur Einzelaktion im Jahr 2024. Die EKZ könnte der Stadt jeweils Ende Jahr die Summe der Förderungen gesammelt in Rechnung stellen.

Beitragshöhe: Die Stadt Dietikon übernimmt analog zur Förderaktion 2024 50% des verbleibenden Restbetrags der Stromdetektivberatung, nach Abzug des EKZ-Förderbeitrags, also aktuell (2025) Fr. 25 pro Vor Ort-Beratung und für 15 pro Online-Beratung in Dietikon für durchschnittlich maximal 60-100 Beratungen pro Jahr, also 240-400 Beratungen insgesamt über 4 Jahre.

Die EKZ stellen der Stadt Dietikon halbjährlich oder jährlich Rechnung. Die EKZ melden der Stadt Dietikon Anfang Jahr die von ihnen durchgeführten und geförderten Stromdetektiv-Beratungen in der Stadt Dietikon im Vorjahr. Die Zahlung der Förderbeiträge erfolgt somit an die EKZ, nicht an die einzelnen Haushalte. Die EKZ bieten entsprechend die Stromdetektiv-Beratung für die Dietiker Haushalte zu einem um die Förderung der Stadt Dietikon reduzierten Preis an.

Mengengerüst der Förderung

Annahmen:

Pro Beratung ist durchschnittlich eine Einsparung des Stromverbrauchs von 5% möglich (ohne Wärmepumpen-Strom, s. oben Wärmepumpen-Check).

Stromverbrauch pro Haushalt im Durchschnitt: 2'475 kWh

Einsparung pro Haushalt: 124 kWh / a

Lebensdauer der Einsparung: 5 Jahre

Anzahl geförderte Beratungen: 30 – 50 pro Jahr, 120 – 200 über 4 Jahre.

Einsparungen der Massnahme über die Lebensdauer: 148'500 – 247'500 kWh

Einsparung pro Förderfranken: ca. 25 bis 41 kWh

Anteil der Förderung an den Investitionskosten: 7.5 - 10% (bzw. 50%, solange die EKZ-Förderung läuft)

- Energieeffiziente Geräte

Aktueller Stand

Der Stromverbrauch von elektrischen Geräten in Haushalten und Dienstleistungsunternehmen sinkt kontinuierlich trotz einer Zunahme der Anzahl Geräte. Der Anteil der verkauften Geräte in der höchsten Effizienzklasse variiert zwischen den verschiedenen Gerätekategorien.

Wirkung der Massnahme in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Stetige Verbesserungen der Energieeffizienz von elektrischen Geräten spielen weiterhin eine wichtige Rolle zur Erreichung der Effizienz-Ziele gemäss Energiestrategie 2050 des Bundes und der Energie- und Klimastrategie der Stadt Dietikon. Der Einsatz von Geräten der höchsten Effizienzklasse leistet einen wichtigen Beitrag dazu.

Beurteilung einer Förderung der Massnahme durch die Stadt Dietikon

Mit der Förderung von energieeffizienten Geräten wie Kühlschränken, Waschmaschinen, Tumblern etc. kann eine gewisse Breitenwirkung erzielt werden. Investitionen in die Energieeffizienz sind ausserdem häufig pro kWh günstiger als die Förderung der Erzeugung von erneuerbaren Energien. Die EKZ fördern diese Beschaffungen von effizienten Geräten bereits für MFH und sie führen periodisch auch Förderungen für EFH durch. Die Förderbestimmungen der EKZ schliessen Doppelförderungen explizit aus. Anderseits sind gewisse Mitnahmeeffekte zu erwarten und die Abwicklung der (vermutlich zahlreichen) Fördergesuche wäre ressourcenintensiv im Verhältnis zu den eher geringen Förderbeiträgen. Zudem würden vor allem Hauseigentümerinnen und -eigentümer profitieren, für welche bereits zahlreiche andere Förderangebote bestehen.

Eine Empfehlung, ob die Stadt Dietikon den Kauf von gewissen energieeffizienten Geräten finanziell unterstützen soll, hängt von den vorhandenen personellen Kapazitäten für die Gesuchsabwicklung, der Einbettung in die Gesamtlogik des Förderprogramms und der erwünschten Wirkung dieser Fördermassnahme ab. Ein Beispiel für eine langjährige Förderung von energieeffizienten Geräten ist die Gemeinde Erlenbach ZH. Sie setzt rund ein Sechstel ihres jährlichen Förderbudgets (Fr. 40'000 von 250'000) für die Förderung von energieeffizienten Geräten ein. Pro Kopf (5'500 Einwohner) und Jahr liegt dieser Wert höher als der Gesamtwert für das Dietiker Förderprogramm (Ca. Fr. 100'000 – 125'000 / Jahr, 28'000 Einwohner). Eine Förderung von energieeffizienten Geräten würde also auch bei einer moderaten Ausgestaltung einen beträchtlichen Teil des Förderkredits beanspruchen.

Wenn die energetische Wirkung im Vordergrund stehen soll, wären prioritär effiziente Geräte in MFH zu fördern. Dann profitieren zusätzlich auch zahlreiche Mieterinnen und Mieter von den geringeren Stromkosten im Betrieb. Andererseits besteht aber auch das Risiko, dass bei einer Förderung der Geräte in MFH durch die Stadt die Mieten entsprechend erhöht werden. Dieses Risiko wäre durch die Stadt nur sehr aufwändig zu kontrollieren. Dieses Argument spricht nebst der bereits bestehenden Förderung für energieeffiziente Geräte in MFH durch die EKZ gegen eine Förderung der Stadt bei MFH. Deshalb stellt eine Förderung von energieeffizienten Geräten in EFH und KMU eine sinnvolle Ergänzung zum laufenden Förderprogramm für MFH der EKZ dar.

Empfehlung: Förderung von energieeffizienten Geräten in EFH und KMU als limitierte Einzelaktion

Die Stadt Dietikon kann den Kauf von energieeffizienten Geräten in EFH und in KMU als limitierte Einzelaktion fördern. Als Bedingung für die Förderung kann sie die vorgängige Inanspruchnahme einer Stromdetektiv-Beratung der EKZ verlangen.

Eine Förderung könnte beispielsweise einzelne oder alle der folgenden Gerätekategorien umfassen:

- Wäschetrockner

- Waschmaschinen

- Kühl und Gefriergeräte

- Geschirrspüler

Es würden nur Geräte der besten Effizienzklasse gefördert (vgl. www.topten.ch, analog zu den Förderbestimmungen der EKZ für MFH).

Mögliche Beitragshöhe:

- Tumbler Einfamilienhaus 							max. 100 Franken

- Waschmaschine Einfamilienhaus, Kapazität ≤ 8 kg 			max. 100 Franken

- Kühlgerät 										max. 100 Franken

- Gefriergerät 										max. 100 Franken

- Geschirrspüler									max. 100 Franken

Pro Gerät würden maximal 20 Prozent des Nettokaufpreises zurückerstattet.

Es würde maximal diejenige Anzahl Geräte einer Kategorie gefördert, welche der Anzahl Wohnungen/Wohneinheiten im Gebäude entspricht.

Mengengerüst der Förderung

Annahme:

Geförderte Geräte: Max. 240 über 4 Jahre bzw. die jeweilige Anzahl Einzelaktionen

Förderung total max.: 240* Fr. 100 = Fr. 24'000

Eingesparte Energie (gegenüber einem Neukauf eines durchschnittlich effizienten Geräts – nicht gegenüber dem Gerät im Bestand): Dies hängt stark von der Gerätekategorie ab. Annahme: 50 kWh pro Gerät und Jahr, Lebensdauer 15 Jahre, also 50 kWh * 15 Jahre * 240 Geräte = 180'000 kWh insgesamt.

Eingesparte Energie pro Förderfranken: ca. 7.5 kWh

Anteil der Förderung an den Investitionskosten: Max. 20%

## Gebäudehülle

- Gesamtsanierungen Minergie, Minergie A und -P sowie Zusatz ECO

Aktueller Stand

In den letzten Jahren sind praktisch keine Fördergesuche zu Minergie-, Minergie A- und P-Sanierungen bei der Stadt Dietikon eingetroffen, obwohl Kanton und Stadt diese Vorhaben fördern. Die Stadt Dietikon schneidet heute bereits im Minergie-Rating unterdurchschnittlich ab bzw. kann nur dank der Förderung und den Richtlinien mit energetischen Anforderungen an eigene Gebäude und Gestaltungsplangebiete eine stark unterdurchschnittliche Bewertung verhindern. Allerdings nutzen Bauherrschaften mittlerweile häufig andere Nachhaltigkeitsstandards als Minergie wie z.B. den Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS.

Wirkung der Massnahme in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Schweizweit liegt die Sanierungsrate von Bestandesbauten zu tief, um die Energieeffizienz- und Klimaziele von Bund und Kanton zu erreichen. Energieeffiziente Gebäude, insbesondere im Bestand, sind jedoch zentral für die Ziele der städtischen Energie- und Klimastrategie. Minergie P und A-Anforderungen gehen über die gesetzlichen Anforderungen im Kanton Zürich hinaus. Die Energieeffizienz-Ziele von Bund, Kanton und Stadt Dietikon gehen implizit davon aus, dass die Energieeffizienz des Gebäudesektors weiterhin verbessert wird, namentlich im Bestand.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Aufgrund der tiefen Sanierungsrate und der Mehrkosten einer Gesamtmodernisierung nach den Minergie-Standards kann eine Förderung durch die Stadt Dietikon weiterhin einen Beitrag leisten, um die Bevölkerung für die (graue) Energie in Gebäuden zu sensibilisieren und bei der Umsetzung von Projekten zu unterstützen.

Das Bewusstsein um die Bedeutung der grauen Energie in Gebäuden wird immer grösser. In den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 2025 sind Grenzwerte für die graue Energie von Neubauten vorgesehen, nicht jedoch solche für Gesamtsanierungen. Diese Lücke kann die Stadt Dietikon teilweise schliessen, indem sie zusätzlich zu Minergie P und A-Gesamtmodernisierungen (Sanierungen) auch den Zusatz Eco fördert.

Empfehlung: Weiterhin Förderung von Minergie A und P-Gesamtmodernisierungen und zusätzlich auch des Zusatzes Minergie ECO bei Gesamtmodernisierungen

Ausgenommen sind wie bisher Gebäude, die im Rahmen von Gestaltungsplanverfahren erstellt werden, von einer erhöhten Ausnutzung profitieren können und dafür die städtischen energetischen Richtlinien einhalten müssen.

Auf Antrag kann die Stadt die Förderung von Projekten prüfen, welche mit anderen Standards wie z.B. SNBS gleichwertige Anforderungen bezüglich Energie, Treibhausgasemissionen und grauer Energie erfüllen. In diesen Fällen würde die Energiefachstelle die spezifischen Anforderungen und Förderbeiträge gemäss Minergie-Standards in die Logik des jeweiligen Standards "umrechnen" und als Bedingung für die Förderung festlegen.

Beitragshöhe: Minergie A und P wie bisher. Zusatz Eco mit Fr. 10 / m2 EBF, Faktor f und Limite von 500 m2 analog zu Minergie A und P.

Mengengerüst der Förderung

Annahme: 2-4 geförderte Projekte über 4 Jahre, davon die Hälfte mit Zusatz ECO.

Förderbeitrag pro Projekt: Fr. 9'000 (EFH Minergie oder Minergie A) bis 18'000 (MFH Minergie P mit Zusatz Eco). Total Fr. 36'000 über 4 Jahre.

Eingesparte Energie: keine allgemeine Aussage für Sanierungen möglich, die Einsparung ist stark abhängig vom einzelnen Projekt. Gemäss den Richtwerten der Energiedirektorenkonferenz der Kantone (EnDK) beträgt die Einsparung rund 960'000 – 1'900'000 kWh über die Lebensdauer der Massnahme.

Eingesparte Energie pro Förderfranken: keine allgemeine Aussage möglich, gemäss den Richtwerten der EnDK liegt die Einsparung bei rund 27 – 53 kWh pro Förderfranken.

Anteil der Förderung an den Mehrkosten der Zertifizierung: ca. 30 – 50%

- Priorisierung von Gesamtsanierungen gegenüber Ersatzneubauten

Stand aktuell

Es bestehen noch keine gesetzlichen Vorgaben bezüglich grauer Energie. Mit neuen Grenzwerten versuchen z.B. der SIA (Norm SIA 390/1) oder die Konferenz der kantonalen Energiedirektoren EnDK (Gesamtrevision MuKEn 2025, Modul 13) die graue Energie im Bauprozess und dem Gebäudebestand zu senken. Diese Grenzwerte kommen bei konkreten Bauprojekten zur Anwendung, steuern aber nicht direkt den Entscheid der Bauherrschaft zugunsten einer Gesamtsanierung. Für Neubauten sind in den MuKEn 2025 Grenzwerte vorgesehen, für Sanierungen (noch) nicht. Bisher hat die Stadt Dietikon die Reduktion der grauen Energien in Bauprojekten nicht gefördert.

Wirkung der Massnahme in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Bis zu 50% der Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus eines Gebäudes entstehen während der Bauphase. Die aufgewendete graue Energie für (Ersatz-)Neubauten liegt im Durchschnitt deutlich höher als bei Gesamtsanierungen. Für die Erreichung des Netto Null-Ziels ist eine deutliche Reduktion der grauen Energie in der Baubranche erforderlich.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Die Stadt Dietikon kann generell die Anreize für eine Gesamtsanierung gegenüber einem Ersatzneubau erhöhen. Der grösste Hebel liegt hierbei in spezifischen Bestimmungen in den Richtlinien mit energetischen Anforderungen an die städtischen Gebäude und Gestaltungsplangebiete und allenfalls in der BZO. Gleichzeitig kann die Stadt zur Sensibilisierung und als Signal für die Bedeutung des Themas auch im Förderreglement Energie eine finanzielle Unterstützung für Gesamtsanierungen vorsehen, wenn sie statt eines Ersatzneubaus realisiert werden.

Empfehlung: Förderung von Gesamtsanierungen anstelle von Ersatzneubauten.

Beitragshöhe: Fr. 10 Fr./m² EBF * m² EBF * Faktor f. Es werden maximal 500 m2 angerechnet.

Erläuterung:

10 Fr./m² EBF: definierter Pauschalbeitrag pro EBF

EBF: Energiebezugsfläche des Objektes

Faktor f: Faktor, welcher die Grösse des Objektes berücksichtigt

f = 1.0, falls EBF kleiner als 300 m² (gilt im Wesentlichen für EFH)

f = 0.9, falls EBF zwischen 300 und 500 m² liegt

Diese Förderung richtet sich an Gesamtsanierungen ohne Zertifizierung nach MINERGE. Letztere werden gemäss Abschnitt 4.4 a) gefördert.

Es ist eine Berechnung der grauen Energie bzw. der grauen Treibhausgas-Emissionen und der jeweiligen Einsparung gegenüber einem Ersatzneubau einzureichen.

Mindestens der Grenzwert 2 nach Minergie ECO (graue Energie) ist einzuhalten, solange kein gesetzlicher Grenzwert für die graue Energie bei Gesamtsanierungen besteht. Alternativ kann auch der Zielwert B aus der SIA-Norm 390/1 als Grenzwert für die Förderung erfüllt werden. Letzterer ist jedoch strenger und sinkt dynamisch über die Zeit ab.

Bei Aufstockungen oder Erweiterungen im Rahmen von Gesamtsanierungen kann nur die bereits bestehende EBF gemäss obiger Formel angerechnet werden.

Mengengerüst der Förderung

Höhe der Förderbeiträge pro Projekt: Fr. 1'500 (EFH) bis Fr. 4'500 (MFH)

Anzahl geförderte Projekte: 5 bis 16 über 4 Jahre

Fördersumme über 4 Jahre: Fr. 24'000.

Eingesparte Energie: Graue Energie ca. 40-50%, Betriebsenergie: keine Einsparung, sondern in den meisten Fällen ein Mehrverbrauch gegenüber einem Ersatzneubau.

Eingesparte Energie pro Förderfranken: Projektabhängig, keine generelle Aussage möglich.

Anteil der Förderung an den Investitionskosten: keine allgemeine Aussage möglich, Investitionskosten und Wirtschaftlichkeit sind projektspezifisch.

## Mobilität

- Installation von bi-direktionalen Ladestationen

Aktueller Stand

Es existieren erst wenige E-Fahrzeuge auf dem Schweizer Markt, welche überhaupt bi-direktional laden können. Der Anteil E-Fahrzeuge in Dietikon beträgt aktuell 3.7%, bei den Neuanschaffungen leicht über 20%. Bi-direktionale Ladestationen sind deutlich teurer als herkömmliche Ladestationen, welche nur in eine Richtung das Fahrzeug mit Strom versorgen können. Technisch ist der Einsatz von bi-direktionalen Ladestationen heute bereits möglich und erlaubt auch eine Entlastung des Stromnetzes. Allerdings ist die Wirtschaftlichkeit noch nicht gegeben.

Wirkung der Massnahme in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Mit der Elektromobilität entsteht eine Verbindung zwischen Strom-, Mobilitäts- und Gebäudesektor (Sektorkopplung). Deshalb können Massnahmen zur Erhöhung der Stromeffizienz, der winterlichen Versorgungssicherheit und der netzdienlichen Elektrizitätsnutzung auch bei der Elektromobilität ansetzen. Die in Elektrofahrzeugen verbauten Batterien weisen eine Kapazität von typischerweise ca. 40 – 100 kWh auf. Die Kapazität ist somit deutlich höher als diejenige von stationären Batteriespeichern in EFH oder MFH mit durchschnittlich rund 10 – 20 kWh. Per Ende 2023 waren in Dietikon 12'657 Personenwagen angemeldet. Langfristig gedacht können somit potenziell Tausende von E-Fahrzeugen als Batteriespeicher zur Entlastung des Stromnetzes und zur Verlagerung des Solarstroms vom Tag in die Nacht genutzt werden.

Beurteilung einer Förderung der Massnahme durch die Stadt Dietikon

Auch wenn der Kanton diese Massnahme bereits finanziell unterstützt, ist die Preisdifferenz zwischen herkömmlichen und bi-direktionalen Ladestation mit rund Fr. 9'000 und mehr immer noch sehr hoch. Die Stadt Dietikon kann diese finanzielle Hürde mit einem Förderbeitrag zusätzlich reduzieren.

Dieser Fördertatbestand würde eine Neuerung im Reglement darstellen. Mit diesem Förderbeitrag könnte die Stadt Dietikon einen Anreiz und ein Signal zur Installation von bi-direktionalen Ladestationen setzen. Angesichts der grossen Preisdifferenz zwischen herkömmlichen und bi-direktionalen Ladestationen besteht bis auf weiteres keine Gefahr einer "Überförderung".

Empfehlung: Förderung der Installation von bi-direktionalen Ladestationen für E-Fahrzeuge

Beitragshöhe: Pauschal Fr. 1'000 pro Ladestation, maximal Fr. 5'000 pro Gebäude / pro Tiefgarage.

Zugelassen für die Förderungen sind bi-direktionale Ladestationen in EFH, MFH und Gewerbebauten, im Bestand oder bei Neubauten. Die Gesuchsteller verpflichten sich, die Anlage mindestens während der vorgesehenen Nutzungsdauer von 6 Jahren gemäss Fördergesuch zu betreiben. Zudem muss der am Ladepunkt verwendete Strom während mindestens sechs Jahren ab Förderzusage zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammen (kein Strom aus Kohle, Erdgas, Erdöl oder Kernenergie). Die Selbstverpflichtung ist bei Einreichen des Fördergesuchs notwendig. Die Eigentümerschaft verpflichtet sich, während sechs Jahren ab Förderzusage Nachweise der Herkunft des genutzten Stroms bereitzustellen. Prüfungen können stichprobeweise erfolgen. Das Standard-Stromprodukt von EKZ erfüllt dieses Kriterium bereits.

Mengengerüst der Förderung

Annahme: 5 bewilligte Fördergesuche pro Jahr, insgesamt 20 über 4 Jahre.

Gesamtsumme der Förderbeiträge über 4 Jahre: Fr. 20'000

Geförderte netzdienliche Speicherkapazität: 600 kWh (30 kWh pro Fahrzeug, die für die netzdienliche Flexibilität zur Verfügung stehen). Zum Vergleich: Der Grossspeicher der EKZ in Dietikon weist eine Ladekapazität von 500 kWh auf.

Anteil der Förderung an den Investitionskosten der Ladestation: 5-10%

- Weitere Mobilitätsmassnahmen und -projekte

Empfehlung: Förderung als innovative Projekte oder Einzelaktion

Weitere Mobilitätsmassnahmen und -projekte kann die Stadt Dietikon als innovative Projekte (Kap. 4.7) oder limitierte Einzelaktionen (Kap. 4.9) weiterhin auf Gesuch hin mit Förderbeiträgen finanziell unterstützen.

Beitragshöhe: Wie bisher max. Fr. 5'000 bzw. im Umfang der separat bewilligten Einzelaktionen.

## Energieberatungen

- Energieberatungen mittels GEAK Plus

Aktueller Stand

Ab Juli 2020 bis März 2025 hat die Stadt Dietikon 29 Fördergesuche für GEAK Plus-Beratungen mit Förderbeträgen in der Höhe von insgesamt Fr. 20'500 bewilligt. Der Kanton Zürich fördert diese Beratungen über das Gebäudeprogramm ebenfalls.

Wirkung der Massnahme in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Energieberatungen mittels GEAK Plus bieten spezifische Informationen zum Zustand eines Gebäudes und zu geeigneten Sanierungsmassnahmen. Sie schaffen eine unkomplizierte, niederschwellige Informationsmöglichkeit und stellen häufig den ersten Schritt auf dem Weg zu einer Gebäudemodernisierung oder einem Heizungsersatz dar.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Die GEAK-Beratungsprodukte sind eine Entwicklung der Kantone. Sie sind entsprechend breit abgestützt und etabliert. Die Qualität einer Energieberatung wirkt sich positiv auf die nachgelagerte Planung und Umsetzung von baulichen Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz oder der Produktion von erneuerbaren Energien aus. Eine Weiterführung der Förderung ist deshalb sinnvoll.

Empfehlung: Weiterführung der Förderung im bisherigen Umfang.

Beitragshöhe: Wie bisher, 50% der Beratungskosten, max. Fr. 700 für ein EFH, Fr. 1'000 für ein MFH oder Nichtwohngebäude (Industrie, Gewerbe, Dienstleistung etc.).

Mengengerüst der Förderung

Anzahl bewilligte Fördergesuche: 25 über 4 Jahre, davon ca. 2 Drittel für EFH, 1 Drittel für MFH/Nichtwohngebäude.

Bewilligte Förderbeiträge über 4 Jahre: Fr. 20'000

Eingesparte Energie: Keine direkte Einsparung. Letztere erfolgt später, bei einer Umsetzung von baulichen Massnahmen.

Anteil der Förderung an den Investitionskosten: ca. 30-40%

- Energieberatung Wirtschaft

Aktueller Stand

Zwischen Juli 2020 und März 2025 hat die Stadt Dietikon kein Fördergesuch für eine Energieberatung in einem KMU erhalten, obwohl dieser Fördertatbestand im bisherigen Reglement aufgeführt ist.

Wirkung der Massnahme in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Die Unternehmen stellen nebst den Haushalten und dem Verkehr eine dritte wichtige Gruppe von Energieverbrauchern dar. Namentlich beim Strom beanspruchen sie deutlich mehr als die Hälfte des Verbrauchs für sich. Energiespar-Massnahmen, die spezifisch die Wirtschaft ansprechen, bilden deshalb sinnvolle Bestandteile eines Massnahmen-Portfolios zur Erreichung der Energie- und Klimaziele.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Für Unternehmen bestehen verschiedene bewährte Energieberatungsangebote. Eine entsprechende Förderung wurde vom Gemeinderat bei früheren Revisionen des Förderreglements explizit gewünscht, auch wenn sie bisher nicht häufig in Anspruch genommen wird. Eine Informationsveranstaltung oder -kampagne, z.B. mit der IG Silbern, könnte das Thema bei den Dietiker Unternehmen wieder aufs Tapet bringen.

Empfehlung: Weiterführung der Förderung im bisherigen Umfang.

Beitragshöhe: Die Stadt Dietikon beteiligt sich zu 50 % an den Kosten für Beratung und Erfolgskontrolle, mit einem maximalen Beitrag von Fr. 2’000.00 pro Unternehmen und Jahr.

Gefördert werden alle Beratungsformate, welche sich für das Gewerbe eignen:

- Zielvereinbarungen mit dem Bund

- Kantonale Zielvereinbarung

- Energieverbrauchsanalyse

- Beratung im Rahmen von PEIK

- Beratung Betriebsoptimierung

- Formlose Beratung für KMU

Der Förderbeitrag kann unabhängig von einem allfälligen Förderbeitrag von Kanton/Bund oder privaten Fördergebern ausbezahlt werden.

Grossverbraucher, die aufgrund der kantonalen Vorschriften eine Energieverbrauchsanalyse EVA oder eine Zielvereinbarung erstellen müssen, erhalten keinen Förderbeitrag. Gesetzlich vorgeschriebene Betriebsoptimierungen in Nicht-Wohngebäuden werden nicht gefördert.

Mengengerüst der Förderung

Max. 5 – 10 Unternehmen über 4 Jahre mit je Fr. 1'000 – 2'000 Förderung. Total Fr. 10'000 an Förderbeiträgen.

Eingesparte Energie: Je nach Unternehmen und Beratungsmethodik im Durchschnitt 5-15% Einsparungen möglich.

Anteil der Förderung an den Investitionskosten: 50%, max. Fr. 2'000 pro Jahr und Unternehmen

## Innovative Projekte

Aktueller Stand

Bisher sind keine Fördergesuche für Innovationsprojekte an die Stadt Dietikon gerichtet worden. Sie hat dieses Gefäss jedoch nicht stark beworben.

Wirkung der Massnahme in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Energiebereich sind äusserst dynamisch. Dazu kommen noch die Anforderungen und Möglichkeiten der Digitalisierung und der Sektorkopplung. Ein Experimentierfeld im Sinne eines Versuchslabors kann hilfreich sein, um neuartige Entwicklungen umzusetzen, welche die Energiewende und den Ausstieg aus den fossilen Energien beschleunigen.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Die Stadt kann innovative Projekte gezielt finanziell unterstützen, sofern sie den Zielsetzungen des Förderreglements entsprechen. Bei der Prüfung der Gesuche ist sicherzustellen, dass die Projekte nicht im Widerspruch zu weiteren Zielsetzungen der Stadt stehen, z.B. der Raum- und Verkehrsplanung, der Biodiversität, Ortsbild und Denkmalschutz etc.

Mögliche förderwürdige Innovationsprojekte leisten einen Beitrag zur lokalen Strom- oder Wärmeerzeugung mit erneuerbaren Energien, zur Erhöhung der Energieeffizienz, zur Reduktion der CO2-Emissionen oder zur Entlastung des Stromnetzes.

Kleinwindkraft-Anlagen könnte die Stadt – falls überhaupt – als innovative Projekte auf Gesuch hin fördern. Hierfür sind jedoch vorgängige Abklärungen wie z.B. Windmessungen und allenfalls ein Pilotprojekt erforderlich, die sicherstellen, dass Kleinwindkraft in Dietikon überhaupt einen relevanten Beitrag zur Winterstromversorgung liefern kann. Gemäss Windatlas des Bundes sind die Windverhältnisse in Dietikon eher ungünstig, weil die mittlere Windgeschwindigkeit insbesondere im Siedlungsgebiet zu gering ist. Zudem müssten auch die Verträglichkeit solcher Anlagen mit der lokalen Biodiversität (v.a. Vogel- und Fledermausschutz) und die baurechtliche Bewilligungsfähigkeit betreffend Lärm und Vibrationen zuerst vertieft abgeklärt werden. Auch eine aktuelle Studie des Kantons Zürichs schätzt das Potenzial von Kleinwindkraft-Anlagen als gering ein – ausser an windexponierten Standorten ohne Zugang zum Stromnetz. Diese Haltung teilen auch viele weitere Fachleute.

Empfehlung: Weiterhin Förderung von innovativen Projekten auf Antrag

Beitragshöhe: Wie bisher max. Fr. 5'000.

Die Stadt Dietikon kann auf Antrag einen Zuschuss an die Umsetzungskosten von innovativen Projekten gewähren, welche zu einem nachhaltigen Umgang mit Energie oder anderen natürlichen Ressourcen gemäss den Zielen und Zwecken des Förderreglements beitragen. Die Höhe des Zuschusses wird im Einzelfall festgelegt, beträgt aber maximal 50% der Investitionskosten und maximal Fr. 5'000 pro Antrag.

Mögliche Massnahmen sind:

- Kleinwindkraft-Anlagen (freistehend oder am/auf einem Gebäude), sofern die vorgängigen Abklärungen eine Förderung sinnvoll erscheinen lassen

- Innovative Mobilitätsprojekte, die zu einer Reduktion des Energieverbrauchs oder der CO2-Emissionen beitragen

- Verwendung von innovativen Baumaterialien mit besonders geringen grauen CO2-Emissionen

- Wärmerückgewinnungen in Industrie, Gewerbe oder Sportanlagen (z.B. in Sanitäranlagen/Warmwasser)

- Weitere innovative Massnahmen, welche zu einer Erhöhung der lokalen Stromproduktion aus erneuerbaren Energien, namentlich im Winter, beitragen

- Weitere innovative Massnahmen, welche zu einer Erhöhung der Energieeffizienz in Dietikon beitragen

- Weitere innovative Massnahmen, welche zu einer Vermeidung von Lastspitzen im Stromnetz in Dietikon, namentlich im Winter, beitragen

Mengengerüst der Förderung

Annahme: 2 bewilligte Projekte insgesamt über 4 Jahre

Gesamte Fördersumme über 4 Jahre: Max. Fr. 10'000

Eingesparte oder erzeugte Energie: Projektspezifisch

Anteil der Förderung an den Investitionskosten: Max. 50%

## Innovationswettbewerb

Aktueller Stand

Das Instrument eines Innovationswettbewerbs hat die Stadt Dietikon mit der letzten Revision im Jahr 2020 in das Reglement aufgenommen. Seither hat sie indes keinen solchen Wettbewerb durchgeführt.

Wirkung der Massnahme in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Ein Innovationswettbewerb dient einerseits der Information und Sensibilisierung von Politik, Medien, Wirtschaft und Bevölkerung. Andererseits ermöglicht er im besten Fall eine Beschleunigung der Dekarbonisierung der Energieversorgung oder der Mobilität in Dietikon. Die effektive Wirkung ist projekt- und umsetzungsabhängig.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Die Durchführung eines solchen Innovationswettbewerbs ist ziemlich aufwändig. Zudem ist das Stadtgebiet Dietikon als Projektperimeter allenfalls zu klein, um eine nennenswerte Wirkung zu entfalten. Vielleicht entstehen in Zusammenarbeit mit dem Cleantech Cluster Ideen für einen solchen Wettbewerb. In diesem Fall macht eine Erwähnung im Reglement Sinn. Ansonsten kann ihn die Stadt im Rahmen der Revision des Reglements allenfalls auch weglassen.

Empfehlung: Das Instrument Innovationswettbewerb weiterhin im Förderreglement belassen. Für eine mögliche Umsetzung Synergien mit anderen Akteuren (z.B. Cleantech Cluster etc.) suchen

Beitragshöhe: Wie bisher pro Durchführung einzeln festzulegen.

Mengengerüst der Förderung

Eine Durchführung pro 4 Jahre, max. Fr. 10'000 Preisgeld.

## Limitierte Einzelaktionen

Aktueller Stand

Bereits das bisherige Förderreglement sieht das Instrument von limitierten Einzelaktionen vor. Im Jahr 2023 führte die Stadt Dietikon die Aktion "Schlauer Schauer" durch und vergünstigte mit dieser Einzelaktion den Kauf von sparsamen Duschbrausen. 2024 unterstützte die Stadt mit einer Aktion die diversen Energieberatungsangebote der EKZ. Das Interesse an den beiden Aktionen lag trotz der attraktiven Vergünstigung und der flächendeckenden Kommunikation deutlich unter den Erwartungen. Entsprechend entstanden für den Förderkredit insgesamt nur Kosten von rund Fr. 4'000 für diese Aktion statt der ursprünglich bewilligten Fr. 24'000.

Wirkung der Massnahme in Bezug auf die Energie- und Klimaziele

Einzelaktionen ermöglichen kurzfristig und einfach umsetzbare Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz oder Produktion von erneuerbaren Energien in Dietikon, ohne dass der jeweilige Fördertatbestand im Voraus bei der Erarbeitung des Förderreglements im Detail festgelegt werden muss. Aufgrund der limitierten Dauer und Umfang der Aktion fällt die quantitative Wirkung natürlich ebenfalls eher gering aus. Für die Kommunikation und Sensibilisierung zu Energiethemen ist dieses Gefäss dennoch nützlich.

Beurteilung einer Förderung durch die Stadt Dietikon

Der Handlungsspielraum der Stadt Dietikon zur sichtbaren Förderung von Energieeffizienz- oder Massnahmen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien steigt, wenn sie gezielte limitierte Einzelaktionen durchführen kann. Es stellt sich die Frage, ob sie die möglichen Aktionen im Anhang zum Förderreglement abschliessend aufführen will, oder einfach sinngemäss umreisst, in welchen Gebieten solche Aktionen zum Einsatz kommen können.

Empfehlung: Weiterhin Förderung und Durchführung von limitierten Einzelaktionen

Mengengerüst der Förderung: 1-2 Aktionen in vier Jahren. Total max. Fr. 25'000 an Förderbeiträgen.

Beitragshöhe: Die Förderbeiträge und die Limiten legt die Stadt für jede Aktion einzeln fest.

Beispiele von möglichen Aktionen sind:

- Energieeffiziente Geräte wie Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühlschränke etc. in EFH und Gewerbegebäuden

- Limitierte kostenlose Energieberatung für Gebäudeeigentümer

- Limitierte kostenlose Energieberatung für KMU

- Bei Holzüberschuss: Vergünstigtes Brennholz / Hackschnitzel / Pellets aus dem Dietiker Wald

- Beitrag an den Kauf eines E-Cargobikes (elektrisch betriebenes Lastenvelo)

- Anpassung an den Klimawandel: Förderung der naturnahen Begrünung von Flachdächern, Fassaden und von versiegelten Flächen

- Befristete Förderung des Wechsels vom EKZ-Tarif mit unbeschränkter Flexibilität (keine Sperrzeiten) zum Tarif mit eingeschränkter Flexibilität (Sperrzeiten), jeweils vor einer drohenden Strom-Mangellage

## Anhang B0 – Erlass der Baubewilligungsgebühren

Diese Massnahme wurde vom früheren Bausekretär angeregt und stellt nach wie vor eine sinnvolle Entlastung der Gesuchsteller und eine Steigerung der Effizienz der Arbeit der Stadtverwaltung dar. Mit der Einführung der Meldepflicht (statt Baubewilligungspflicht) für Wärmepumpen und Solaranlagen ist die Anzahl der betroffenen Gesuche stark gesunken. Dadurch hält sich auch der Einnahmenausfall der Stadt in engen Grenzen.

Empfehlung: Weiterführung des Verzichts auf die Baubewilligungsgebühren bei geförderten Projekten

# Übersicht Fördertatbestände und Mengengerüst Förderbeiträge

Gemäss den Ausführungen und Empfehlungen in Kapitel 4 umfasst das Förderprogramm nach der Revision die folgenden Fördertatbestände (s. Tabelle 1). Die Mengengerüste und Förderbudgets gemäss Kapitel 4 sind in der folgenden Tabelle 2 zusammengefasst und nach den vorgeschlagenen Förderkategorien geordnet. Da die Anzahl Fördergesuche in der Realität sehr wahrscheinlich vom vorgeschlagenen Mengengerüst abweichen wird, erlaubt eine Zusammenfassung der einzelnen Fördertatbestände in passende Förderkategorien den unkomplizierten Ausgleich dieser Abweichungen innerhalb des Förderkredits. Die Energiekommission kann regelmässig entscheiden, ob sie innerhalb der Förderkategorie eine Verschiebung der budgetierten Förderbeiträge zu ähnlichen Fördertatbeständen zulassen will, wenn die budgetierten Förderbeiträge für einzelne Fördertatbestände bereits aufgebraucht sind. Zudem kann sie die Anzahl Fördergesuche bei den einzelnen Kategorien auch mit den Kommunikationsaktivitäten zum Förderprogramm ein Stück weit steuern. Die jährliche Kommunikation ist somit auf die gewünschten thematischen bzw. finanziellen Schwerpunkte des Förderprogramms abzustimmen. Z.B. kann die Kommission Förderbudgets mit gezielten Aktionen ausschöpfen bzw. bei Bedarf einen Fördertatbestand auch wieder streichen, wenn über eine längere Zeit gar keine entsprechenden Gesuche eintreffen.

Tabelle 1: Übersicht über die geförderten Massnahmen gemäss Kapitel 4

| Massnahme | Förderung | Förderkategorie | Themenspeicher | Abstufung Förderbeiträge kommerziell / gemeinnützig | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heizung und Warmwasser |  |  |  |  |  |
| Solarthermische Anlagen | Nein | - | Ja | - | Prüfen bei starker Zunahme von LW-WP |
| Dezentrale Wärmepumpenboiler | Nein | - | Ja | - | Prüfen mit Messwerten |
| Heizungsersatz | Nein | - | Nein | - |  |
| Wärmepumpen-Check | Ja | Effizienz | - | Nein | Abwicklung mit EKZ prüfen |
| Verbrauchsbasiertes Gebäudetechnik-Monitoring | Ja | Effizienz | - | Teilweise: Beitragsdeckelung |  |
| Thermische Speicher | Ja | Speicher | - | Teilweise: degressive Pauschale |  |
| Wechsel zu EKZ-Tarif mit Sperrzeiten | Ja | Limitierte Einzelaktion (Innovation und Aktionen) | - | Teilweise: Beitragsdeckelung und Fokus Grundversorgung |  |
| Wechsel zu dynamischen Tarif EKZ | Nein | - | Ja | - | Prüfen zu einem späteren Zeitpunkt |
| Wasserstoff-Speicher | Ja | Speicher | - | Teilweise: degressive Pauschale |  |
| Batterie-Speicher | Nein | - | Nein | - |  |
| Stromerzeugung |  |  |  |  |  |
| Photovoltaik-Anlagen | Ja | Stromerzeugung | - | Teilweise: degressive Pauschale und Ausschluss grosser Gebäude |  |
| Neigungswinkelbonus PV | Ja | - | Ja | - | Prüfen mit Erfahrungswerten Dietikon |
| Kleinwindkraft-Anlagen | Frühestens ab 2027 | Innovation und Aktionen | Ja | - | Prüfen mit Erfahrungs- / Messwerten |
| Stromeffizienz |  |  |  |  |  |
| Stromdetektiv-Beratungen EKZ | Ja | Effizienz | - | Teilweise: Beitragsdeckelung | Abwicklung mit EKZ prüfen |
| Effiziente Geräte | Ja | Limitierte Einzelaktion (Innovation und Aktionen) | - | Teilweise: Fokus EFH und KMU | Abwicklung mit lokalem Gewerbe prüfen |
| Gebäudehülle |  |  |  |  |  |
| Minergie A/P/ECO | Ja | Graue Energie Gebäude | - | Teilweise: degressive Pauschale |  |
| Gesamtsanierung statt Neubau | Ja | Graue Energie Gebäude | - | Teilweise: degressive Pauschale |  |
| Mobilität |  |  |  |  |  |
| Bi-direktionale Ladestationen | Ja | Speicher | - | Teilweise: Beitragsdeckelung |  |
| Weitere Mobilitätsprojekte | Ja | Innovation und Aktionen | - | Im Einzelfall festzulegen |  |
| Energieberatungen |  |  |  |  |  |
| Energieberatung GEAK Plus | Ja | Beratung | - | Teilweise: Beitragsdeckelung |  |
| Energieberatung KMU | Ja | Beratung | - | Teilweise: Beitragsdeckelung |  |
| Innovative Projekte |  |  |  |  |  |
| Innovative Projekte | Ja | Innovation und Aktionen | - | Im Einzelfall festzulegen |  |
| Innovationswettbewerb | Ja | Innovation und Aktionen | - | Im Einzelfall festzulegen |  |
| Limitierte Einzelaktionen |  |  |  |  |  |
| Einzelaktionen | Ja | Innovation und Aktionen | - | Im Einzelfall festzulegen |  |

Tabelle 2: Mengengerüst und Gliederung der Fördertatbestände nach Kategorien

| Massnahme | Max. Anzahl Förderungen über 4 Jahre | Max. Fördersumme über 4 Jahre | Eingesparte bzw. produzierte Energie in kWh über die Lebensdauer der einzelnen Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| Förderkategorie Effizienz 36'000 CHF |  |  |  |
| Wärmepumpen-Check | 100 | 10'000 | 1'080'000 (Strom) |
| Verbrauchsbasiertes Gebäudetechnik-Monitoring | 20-40 | 20'000 | 6'000'000 – 12'000'000 (Wärme) 25 |
| Stromdetektiv-Beratungen | 240-400 | 6'000 | 148'500 – 247'500 (Strom) |
| Förderkategorie Speicher und Mobilität / Sektorkopplung 40'000 CHF |  |  |  |
| Thermische Speicher | 2-5 | 10'000 | 400'000 Strom; 1'400'000 Wärme |
| Wasserstoff-Speicher | 2-5 | 10'000 | 180'000 (Strom) 27 |
| Bi-direktionale Ladestationen | 20 | 20'000 | k.A. |
| Förderkategorie Stromerzeugung 189'000 CHF |  |  |  |
| Photovoltaik-Anlagen | 60-120 | 180'000 | 60'000'000 (Strom) |
| Neigungswinkelbonus senkrechte PV-Anlagen | Ca. 8 | 9'000 | Ca. 3'150'000 (Strom) 28 |
| Förderkategorie graue Energie Gebäude 60'000 CHF |  |  |  |
| Minergie A/P + ECO | 2-4 | 36'000 | 960'000 – 1'900'000 kWh (Wärme) |
| Gesamtsanierung statt Neubau | 5-16 | 24'000 | 40-50% graue Energie |
| Förderkategorie Beratung 30'000 CHF |  |  |  |
| Energieberatung GEAK Plus | 24 | 20'000 | k.A. |
| Energieberatung KMU | 5-10 | 10'000 | k.A. |
| Förderkategorie Innovation und Aktionen 45'000 CHF |  |  |  |  |  |  | Förderkategorie Innovation und Aktionen |
| Innovative Projekte | 2 | 10'000 | k.A. |
| Innovationswettbewerb | 1 | 10'000 | k.A. |
| Einzelaktionen inkl. effiziente Geräte | 1-2 | 25'000 | Je nach Aktion |
| Total |  | 400'000 CHF |  |

# Anhang C und D: Durchschnittliche und Maximale Förderbeiträge

Diese Anhänge des Förderreglements enthalten eine Übersicht mit den typischerweise zu erwartenden Förderbeiträgen für ein EFH bzw. für MFH/Gewerbeliegenschaften, damit sich Gesuchstellerinnen und -steller rasch einen Überblick verschaffen können.

Anhang C: Höhe der Beiträge für ein EFH

Mit den aufgeführten Berechnungsgrundlagen ergeben sich folgende Beiträge für ein durchschnittliches EFH mit einer Grösse von 150 m2 EBF:

| Heizung und Warmwasser |  |
| --- | --- |
| Wärmepumpen-Check | Fr. 100 |
| Verbrauchsbasiertes Gebäudetechnik-Monitoring | 10%, max. Fr. 1'000 |
| Thermische Speicher | Fr. 2'000 |
| Wasserstoff-Speicher | Fr. 2'000 |
| Stromerzeugung |  |
| Photovoltaik-Anlagen | Fr. 1'500 |
| Neigungswinkelbonus senkrechte PV-Anlagen | Fr. 750 |
| Stromeffizienz |  |
| Stromdetektiv-Beratungen EKZ | Fr. 15 - 25 |
| Gebäudehülle |  |
| Minergie A/P/ECO | Fr. 3'000 Minergie (A) Fr. 6'000 (Minergie P Eco) |
| Gesamtsanierung statt Neubau | Fr. 1'500 |
| Mobilität |  |
| Bi-direktionale Ladestationen | Fr. 1'000 |
| Weitere Mobilitätsprojekte | Je nach Projekt, max. Fr. 5'000 |
| Energieberatungen |  |
| Energieberatung GEAK Plus | Fr. 700 |
| Innovative Projekte |  |
| Innovative Projekte | Max. Fr. 5'000 |
| Innovationswettbewerb | Je nach Wettbewerb |
| Limitierte Einzelaktionen |  |
| Einzelaktionen | Je nach Aktion |

Anhang D: Maximalbeiträge

Die Maximalbeiträge (meist für MFH oder Gewerbeliegenschaften) pro geförderte Massnahme betragen:

| Heizung und Warmwasser |  |
| --- | --- |
| Wärmepumpen-Check | Fr. 100 |
| Verbrauchsbasiertes Gebäudetechnik-Monitoring | 10%, max. Fr. 1'000 |
| Thermische Speicher | Fr. 5'000 |
| Wasserstoff-Speicher | Fr. 5'000 |
| Stromerzeugung |  |
| Photovoltaik-Anlagen | Fr. 3'000 |
| Neigungswinkelbonus senkrechte PV-Anlagen | Fr. 1'500 |
| Stromeffizienz |  |
| Stromdetektiv-Beratungen EKZ | Fr. 15 - 25 |
| Gebäudehülle |  |
| Minergie A/P/ECO | Fr. 9'000 Minergie (A) Fr. 18'000 Minergie P Eco |
| Gesamtsanierung statt Neubau | Fr. 4'500 |
| Mobilität |  |
| Bi-direktionale Ladestationen | Fr. 1'000 |
| Weitere Mobilitätsprojekte | Je nach Projekt, max. Fr. 5'000 |
| Energieberatungen |  |
| Energieberatung GEAK Plus | Fr. 1'000 |
| Energieberatung KMU | Fr. 2'000 pro Jahr |
| Innovative Projekte |  |
| Innovative Projekte | Max. Fr. 5'000 |
| Innovationswettbewerb | Je nach Wettbewerb |
| Limitierte Einzelaktionen |  |
| Einzelaktionen | Je nach Aktion |

Vgl. www.topten.ch, z.B. Geräte Domotec Nuo und Nussbaum Aquapro-Ecotherma.

Vgl. Mitteilung des Kantons Zürich vom 24. Mai 2024: https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2024/05/revidiertes-energiegesetz-wirkt--ueber-98-prozent-der-ersetzten-.html

Gemäss Wärmenutzungsatlas Kanton Zürich (Erdsonden- und Wasser-Wasser-WP, 07.01.2025) und Auszug GWR des Bundesamtes für Statistik (27.02.2025).

Vgl. Energiebilanz 2019, Seite 31.

Vgl. Projektbericht auf der Webseite des VSE: https://www.strom.ch/de/perspective/kuenstliche-intelligenz-fuer-die-skalierbare-optimierung-von-waermepumpen

https://www.ekz.ch/de/privatkunden/energieberatung/unabhaengige-beratungen/waermepumpenoptimierung.html

Beispiele von Anbietern: 
https://renera.energy/de-ch/themen/monitoring-solar-heizung/ 
https://oxoia.com/betriebsoptimierung/#betriebsoptimierung

vgl. https://umweltberatung-luzern.ch/themen/erneuerbare-energien/heizen-kuehlen/eisspeicher-heizung

Vgl. z.B. System Jenni Energietechnik AG https://jenni.ch/sonnenhaus.html

vgl. z.B. https://www.energie-experten.ch/de/wissen/detail/wie-eine-sand-batterie-waerme-speichert.html und https://www.season-swiss.ch/

vgl. Erfahrungen der Baugenossenschaft Zurlinden: https://www.bgzurlinden.ch/wasserstoffspeicher und https://www.wohnen-schweiz.ch/news/branche/baugenossenschaft-die-auch-wa

Wenn Wasserstoffspeicher von der mittelfristig vorgesehenen kantonalen Förderung für saisonale Stromspeicher stark profitieren sollten, kann die Stadt Dietikon allenfalls wieder auf die Förderung verzichten.

Vgl. Bulletin Ostschweizer Energiepraxis, Nr. 2/2024, https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/energiepraxis.html#-792208150

Vgl. https://www.energie-experten.ch/de/wissen/detail/innovative-konzepte-als-alternativen-zur-lithium-ionen-batterie.html

Vgl. Auswertung des Energiereporters EnergieSchweiz: https://links.energyapps.ch/b6uw

Vgl. diese Studie mit realen Verbrauchswerten von Fassaden-Anlagen im Auftrag von EnergieSchweiz: https://www.crenergie.ch/uploads/2/9/7/1/29719199/mehr_winterstrom_mit_solarfassaden_-_schlussbericht_220823.pdf

Vgl. Auswertung 2023 im Auftrag des BFE: https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/11945

Vgl. https://www.erlenbach.ch/de/politik/foerderprogramm-energie-klimastrategie

Vgl. https://www.minergie.ch/de/gebaeude/minergie-rating/

Vgl. Harmonisiertes Fördermodell der Kantone (HFM) 2016: https://www.endk.ch/de/dokumentation/harmonisiertes-foerdermodell-der-kantone-hfm

Vgl. z.B. die Darstellung auf Seite 5 des BFE-Ratgebers: https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/8721

Vgl. https://www.mobility.ch/de/v2x

Vgl. Studie Kleinwindanlagen 2025 Kanton Zürich: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/energie/energieplanung/Bericht%20Kleinwindanlagen%202025.pdf

Vgl. https://umweltnetz-schweiz.ch/kleinwindkraftanlagen/

Lebensdauer 10 Jahre

Lebensdauer 5 Jahre

Lebensdauer 20 Jahre

Lebensdauer 25 Jahre

Lebensdauer 15 Jahre für Gebäudetechnik, 40 Jahre für Gebäudehülle